一种药房隔药装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及药房工具技术领域，具体涉及一种药房隔药装置。

背景技术

[0002] 在医院中，病人的数量普遍较多，这对于医院的药房来说配药、出药压力也相应较大，而由于大多医院药房在配合后药物均是放置于一个能相对于其他药物分开的区域或用多个篮子分别进行临时存放，然后再将经过分隔的药给到对应的病人，但这两个方式分别存在以下问题：

分开放置，该方式不能有效分隔，容易出现相邻药物混淆、错乱的问题；篮子存放，该方式篮子存放空间固定，对于较多或者较少的药物存放就会出现放置空间过剩或不能存放的问题，且篮子的占用空间较大，不便于使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种药房隔药装置，以解决上述提到的问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种药房隔药装置，其包括至少三个调节框板，调节框板包括接头、主连接板和副连接板，主连接板的一端与接头连接，主连接板的另一端内活动套插有副连接板，副连接板的自由端用以与另一调节框板的接头连接。

[0005] 进一步地，主连接板的一端开设有一伸缩腔，副连接板的一端伸入伸缩腔内且能够沿着伸缩腔的长度方向进行滑动。

[0006] 进一步地，主连接板的一侧顶部和底部分别对称设有向同一侧方向弯折而成的滑槽，副连接板的一端顶部和底部分别对应滑动布置在主连接板顶部和底部的滑槽内。

[0007] 进一步地，副连接板的上下端设置有安装槽，安装槽内容置有一滚珠，滚珠凸出于安装槽，并在安装槽的敞口处设置有用于防止滚珠从该安装槽内脱落的挡环。

[0008] 进一步地，滚珠为多个，且均匀间隔对称的布置在副连接板的上下端。

[0009] 进一步地，主连接板和/或副连接板与接头的连接方式为铰链连接。

[0010] 进一步地，调节框板为四个，且四个该调节框板相互连接构成呈四边形结构的活动框体，并在该活动框体的外侧设有用于插放患者姓名标签或药品种类标签的透明插槽。

[0011] 本实用新型的有益效果为：该药房隔药装置结构新颖，设计巧妙；通过对其结构的有效设计，使得其可组成多种结构形式，可根据实际使用需求进行连接，适用性更强，达到对不同药物量的药物进行分隔，也能够有效的避免相邻区域的药物出现混淆和错乱的问题，且本装置还收纳或存放，更加实用。

附图说明

[0012] 图1示意性地给出了药房隔药装置的俯视示意图。

[0013] 图2示意性地给出了药房隔药装置的使用结构俯视示意图。

[0014] 图3示意性地给出了药房隔药装置的另一使用结构俯视示意图。

[0015] 图4示意性地给出了药房隔药装置的主连接板与副连接板连接结构示意图。

[0016] 图5示意性地给出了药房隔药装置的滑槽的结构示意图。

[0017] 图6示意性地给出了药房隔药装置的安装槽的结构示意图。

[0018] 其中：1、调节框板；11、接头；12、主连接板；121、伸缩腔；122、滑槽13、副连接板；131、自由端；132、安装槽；2、滚珠；3、挡环；4、活动框体；5、插槽。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0020] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。

[0021] 在以下描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0022] 实施例一

如图1~图4所示，该药房隔药装置包括至少三个调节框板1，调节框板1包括接头11、主连接板12和副连接板13。其中，主连接板12的一端与接头11连接，主连接板12的另一端内活动套插有副连接板13，副连接板13可相对主连接板12进行滑动移动，进而实现调节框板1长度的调节。

[0023] 在实际操作中，可优选主连接板12和/或副连接板13与接头11的连接方式为铰链连接，通过铰接的连接方式可实现调节框板1的折叠，进而便于本装置的收纳或存放，更加实用。

[0024] 当然，可令接头11上的铰接部位为多个，使得一个接头11可与多个主连接板12和/或副连接板13铰接，以满足扩展使用的需要；且由于两部件之间的铰接结构属于现有常规结构，因此在此不做赘述。

[0025] 其中，调节框板1可均由塑料、框板、木材框板或金属框板制成，并不做限制，在实施过程中也可根据实际情况或需求进行选择。接头11为铝接头，具有重量轻的特点，连接后更加稳定。

[0026] 在本申请中，该药房隔药装置的副连接板13的自由端131用以与另一调节框板1的接头11连接，进而将三个调节框板1进行组装连接，并且可组成多种结构形式，可根据实际使用需求进行连接，适用性更强。达到对不同药物量的药物进行分隔，也能够有效的避免相邻区域的药物出现混淆和错乱的问题。

[0027] 且在此应该说明的是，根据本申请结构而做出的多个调节框板1彼此之间的连接调整也在本申请的保护范围内，如采用三个调节框板1的形式，将其中两个调节框板1的副连接板13的自由端131均与另一个调节框板1的接头11连接形成三个分隔区的形式。

[0028] 在实际操作中，可优选将三个调节框板1的接头11和副连接板13的自由端131采用依次收尾对接的方式进行连接，构成一个闭合的区域。并且，不同数量的调节框板1组成的闭合区域结构不同；如三个调节框板1组成一三角形结构的框体，类推可得，多个调节框板1组成相应多边形结构。

[0029] 可根据不同的使用环境及使用空间，调整该药房隔药装置的使用结构，并且，还可通过调节调节框板1的长度，调节闭合区域的大小及构型，适用性更强，使得能够满足不同量药物的分隔，分隔更加方便、有效，不会出现相邻区域药物混淆和错乱的问题。

[0030] 实施例二

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例一的基础上，参见图1，可优选调节框板1为四个，且四个该调节框板1相互连接构成呈四边形结构的活动框体4，并在该活动框体4的外侧设有透明插槽5，用于插放患者姓名标签或药品种类标签，这样能够更好的分类不同病人或种类的药物，大大提高了实用性。

[0031] 实施例三

根据本申请的一种实施方式，在本实施例中，对主连接板12和副连接板13的滑动移动结构进行了进一步地设计。

[0032] 具体地，如图4所示，可在主连接板12的一端开设有一伸缩腔121，副连接板13的一端伸入伸缩腔121内，使得副连接板13能够沿着伸缩腔121的长度方向进行滑动，进而调节调节框板1的整体长度。

[0033] 当然，为了避免主连接板12和副连接板13在伸缩时出现脱离，可在伸缩腔121敞开的一端内侧以及副连接板13的一端设置限位结构，从而避免相互脱离，在此不做过多说明。

[0034] 实施例四

根据本申请的一种实施方式，在本实施例中，对主连接板12和副连接板13的滑动移动结构进行了进一步地设计。

[0035] 如图5所示，令主连接板12的一侧顶部和底部分别对称设有向同一侧方向弯折而成的滑槽122，副连接板13的一端顶部和底部分别对应滑动布置在主连接板12顶部和底部的滑槽122内，确保可相对滑动移动调节的基础上，在一定程度上减小重量和成本等，其可以由一块板材通过弯折工艺形成，结构简单。

[0036] 实施例五

根据本申请的一种事实方式，在上述实施例的基础上，参见图7，为了提高调节框板1长度调节的高效性和顺畅性，在副连接板13的上下端设置有安装槽132，安装槽132内容置有一滚珠2，滚珠2凸出于安装槽132，并在安装槽132的敞口处设置有挡环3，用于防止滚珠2从该安装槽132内脱落。

[0037] 当然，为了提高滑动的稳定性，还可令滚珠2为多个，且均匀间隔对称的布置在副连接板13的上下端。

[0038] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。