一种多功能保暖内衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及内衣领域，具体涉及一种多功能保暖内衣。

背景技术

[0002] 保暖内衣是一种用于保暖，并且贴身而穿的衣服，适合晚秋及寒冷的冬天使用。目前，保暖内衣样式多种，其大多在保暖内衣的内部设置绒毛，与皮肤贴合，起保暖性。而对于女性使用者，常会在保暖内衣内穿戴胸衣，会使得罩杯本体压紧在使用者身上，对胸部造成压迫，舒适度较差。人们在使用保暖内衣时，由于腋下温度一般较高，腋下湿度较大，对于有异味的患者，使用效果较差。同时，在冬季用水时，常存在弄湿衣袖的问题，存在易造成手腕处风湿的安全隐患。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种多功能保暖内衣，以解决上述提到的问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种多功能保暖内衣，其包括衣体，在衣体的领口、袖口和衣口处均设置有松紧带；衣体上、位于胸部位置处设置为百褶布，且百褶布内交织有纳米银纤维；在百褶布的下方以及一对百褶布之间围设有长度可调的束形带；衣体的咯吱窝处设置为呼吸棉布，并采用为双层结构，且外面层可拆卸。

[0005] 进一步地，衣体背部面的长度大于衣体前部面的长度，且前部面和背部面的下端呈弧形过渡连接。

[0006] 进一步地，呼吸棉部的厚度小于衣体的厚度，在呼吸棉部的内面层外表面环设有一圈粘结层，用于与设置在外面层内表面的一圈对接层进行粘接。

[0007] 进一步地，衣体的咯吱窝处的内面层和外面层之间填充了除臭药粉，并在外面层的表面上刮设有细绒。

[0008] 进一步地，衣体上、位于百褶布的下方以及一对百褶布之间设置有夹层道；

束形带为三条，且分别设置在左侧百褶布下方的夹层道内、右侧百褶布下方的夹层道内和一对百褶布之间的夹层道内；在三条夹层道的交汇处的外层上开设有一开口，束形带的未连接端从该开口处穿出，并位于衣体的外侧。

[0009] 进一步地，束形带缝接在夹层道内。

[0010] 进一步地，袖口上、位于松紧带的位置处包设有春亚纺，且春亚纺的长度大于3cm。

[0011] 进一步地，衣体的背部面和腹部面内部还夹设有一发热纤维层。

[0012] 进一步地，衣体的领口、袖口和衣口内侧的珊瑚绒厚度大于衣体内侧的珊瑚绒厚度。

[0013] 本实用新型的有益效果为：该多功能保暖内衣通过对百褶布和束形带的配合设置，既可起到对胸部的撑托束形作用，确保贴合性，又能防止对胸部造成压迫的问题，并可适配性的满足不同胸型大小女性的有效使用，使用效果更佳。且百褶布内交织有纳米银纤维，可对促进胸部位置处的血液循环，起到一定的医疗保健功效，同时还可起到胸部位置处的良好的抗菌性。

[0014] 同时，咯吱窝处采用为呼吸棉布的双层结构形式，可在衣体的咯吱窝处的内面层和外面层之间填充了除臭药粉，重量轻，不会影响胳膊的活动以及腋下的透气性，并可对腋臭进行除臭护理，避免味道外泄的尴尬，在公共场所及办公场所对他人的影响。而在外面层的内表面上刮设有细绒，确保药粉分散的均匀性，防止药粉堆积，以及避免对腋下透气性的影响。

[0015] 细绒采用刮设的方式刮设而出，确保细绒的均匀有效，并且无需再另外添设绒层，避免层厚的增加，影响透气性。且细绒刮设在外面层的内表面，由于外面层可拆卸，便于对除臭药粉的清洗更换等，可反复使用，实用性较强。同时，袖口处春亚纺的设置，可起到防水的效果，并同时质地较轻且耐磨，防止水浸湿衣袖，存在易造成手腕处风湿的安全隐患的问题。而发热纤维层的设置，加大了对背部和腹部的保暖性能。

附图说明

[0016] 图1示意性地给出了多功能保暖内衣的正面结构示意图。

[0017] 图2示意性地给出了多功能保暖内衣的背面结构示意图。

[0018] 图3示意性地给出了实施例三中的多功能保暖内衣的结构示意图。

[0019] 图4示意性地给出了多功能保暖内衣的呼吸棉布的设置结构示意图。

[0020] 图5示意性地给出了多功能保暖内衣的内面层的外表面示意图。

[0021] 其中：1、衣体；11、领口；12、袖口；13、衣口；14、背部面；15、前部面；16、腹部面；2、松紧带；3、百褶布；4、束形带；5、呼吸棉布；51、内面层；52、外面层；522、细绒；6、粘结层；7、夹层道；8、开口；9、春亚纺；10、发热纤维层。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。且为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明，具体可参见图1~图5。

[0023] 实施例一

根据本申请的一种实施方式，给出一种多功能保暖内衣，该多功能保暖内衣包括衣体1，并且为了减小冷空气从衣体1的领口11、袖口12和衣口13处进入衣体1内，同样地，可采用现有常规做法，在衣体1的领口11、袖口12和衣口13处均设置有松紧带2，减小冷空气的进入，确保保暖性。

[0024] 同时，还可进一步优选令衣体1的领口11、袖口12和衣口13内侧的珊瑚绒厚度大于衣体1内侧的珊瑚绒厚度，即对衣体1的领口11、袖口12和衣口13内侧的珊瑚绒进行加厚处理。

[0025] 当然，还可令衣体1背部面14的长度大于衣体1前部面15的长度，使得在附腰弯曲、下蹲的过程中，露出后背的问题。且令前部面15和背部面14的下端呈弧形过渡连接，便于松紧带2的设置，造型也较佳。

[0026] 将衣体1上、位于胸部位置处设置为百褶布3，即类似于市面上百褶裙的形式；其采用为百褶布3的方式，使得其可适配性的满足不同胸型大小女性的有效使用。同时，可避免对胸部产生压迫。

[0027] 且百褶布3内交织有纳米银纤维，可对促进胸部位置处的血液循环，起到一定的医疗保健功效，同时还可起到胸部位置处的良好的抗菌性。

[0028] 在百褶布3的下方以及一对百褶布3之间围设有长度可调的束形带4，在具体实施中，百褶布3分别分布在左胸及右胸位置处，通过在百褶布3的下方以及一对百褶布3之间围设置长度可调的束形带4，可对胸部外轮廓起到束形的作用。

[0029] 该多功能保暖内衣通过对百褶布3和束形带4的配合设置，既可起到对胸部的撑托束形作用，确保贴合性，又能防止对胸部造成压迫的问题，并可适配性的满足不同胸型大小女性的有效使用，使用效果更佳。

[0030] 在本申请中，将衣体1的咯吱窝处设置为呼吸棉布5，呼吸棉布5具有非常佳的透气性和吸汗性，适用于腋下环境。在具体实施中，可令呼吸棉布5的厚度小于衣体1的厚度，使腋下的呼吸棉布5尽可能的薄，便于活动以及透气。

[0031] 该多功能保暖内衣的呼吸棉布5采用为双层结构，且外面层52可拆卸，使得可向呼吸棉布5的内面层51和外面层52之间添加其它物料，如药粉或填充棉等，可根据不同的需求进行选择性填充。

[0032] 可优选但不限制的在呼吸棉布5的内面层51外表面环设有一圈粘结层6，用于与设置在外面层52内表面的一圈对接层进行粘接。其中，粘结层6和对接层可采用绒面层和勾面层的形式进行粘接。

[0033] 实施例二

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例一的基础上，为满足腋臭味较重的人群的使用，提高该多功能保暖内衣的使用性能，在衣体1的咯吱窝处的内面层51和外面层52之间填充了除臭药粉。

[0034] 其中，采用除臭药粉的方式，重量轻，不会影响胳膊的活动以及腋下的透气性，并可对腋臭进行除臭护理，避免味道外泄的尴尬，在公共场所及办公场所对他人的影响。

[0035] 为了确保药粉分散的均匀性，防止药粉堆积，以及避免对腋下透气性的影响，在外面层52的内表面上刮设有细绒522，可将除臭药粉分散的洒在外面层52的内表面上，除臭药粉可直接附在细绒522上。

[0036] 在具体实施中，细绒522采用刮设的方式刮设而出，确保细绒522的均匀有效，并且无需再另外添设绒层，避免层厚的增加，影响透气性。

[0037] 具体操作为，可采用毛刷或刷板对外面层52的内表面进行反复刮刷，在呼吸棉布5上刮设出细绒522即可，操作简单方便。

[0038] 在此，应该说明的是，细绒522刮设在外面层52的内表面，由于外面层52可拆卸，便于对除臭药粉的清洗更换等，可反复使用，实用性较强。

[0039] 实施例三

在本实施例中，对束形带4的具体结构做出了进一步的设计说明。

[0040] 具体地，在衣体1上、位于百褶布3的下方以及一对百褶布3之间设置有夹层道7，束形带4可直接缝接在夹层道7内。

[0041] 其中，束形带4为三条，且分别设置在左侧百褶布3下方的夹层道7内、右侧百褶布3下方的夹层道7内和一对百褶布3之间的夹层道7内。

[0042] 在三条夹层道7的交汇处的外层上开设有一开口8，束形带4的未连接端从该开口8处穿出，并位于衣体1的外侧。

[0043] 在具体实施中，通过牵拉三根束形带4，即可带动两胸部之间的收紧束形，在调节到合适位置时，将三根束形带4进行绑接即可。

[0044] 其可适配地进行调节，与现有采用弹力束条等形式的束形方式相比，调节性更佳，避免束缚程度较深，影响舒适性甚至较大程度的影响血液循环，影响健康的问题。

[0045] 当然，还可在一对百褶布3的外侧也设置夹层道7，进一步提高对胸部的束形效果，形式如上所示，在此不做赘述。

[0046] 实施例四

根据本申请的一种实施方式，在本实施例中，在袖口12上、位于松紧带2的位置处包设有春亚纺9。

[0047] 在实际操作中，人们在洗漱、用水等情形时，常常发生弄湿袖口12的问题，而冬季袖口12处不容易晾干，存在易造成手腕处风湿的安全隐患。

[0048] 本实施例鉴于上述问题，采用在袖口12上、位于松紧带2的位置处包设有春亚纺9的方式，防止水浸湿衣袖的问题。其中，春亚纺9可起到防水的效果，并同时质地较轻且耐磨，适用于本申请设计的需要。

[0049] 在具体实施中，可进一步优选令春亚纺9的长度大于3cm，确保实施的有效。

[0050] 实施例五

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例的基础上，为了满足人们背部和腹部更高保暖性的使用要求，可在衣体1的背部面14和腹部面16内部还夹设有一发热纤维层10，加大对背部和腹部的保暖性能。

[0051] 其中，发热纤维是自行发热而温暖身体的一种全新材料，其利用吸收人体的皮肤呼吸产生的湿气来达到发热的效果，其吸水性之强远远超过其他品种纤维。

[0052] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0053] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。