1. 一种城市及道路照明工程用拼装路灯，其特征在于：包括光伏板（1）、第二连接杆（4）、底座（9）和第三连接杆（11），所述底座（9）的顶部固定安装有手机无线充电板（10），且手机无线充电板（10）顶部的外部活动设置有第三调节螺栓（8），所述底座（9）内部活动设置有第三连接杆（11），且第三连接杆（11）顶部的内部活动设置有第四连接杆（12），所述第四连接杆（12）顶部的内部活动设置有第二连接杆（4），所述第二连接杆（4）、第三连接杆（11）和第四连接杆（12）的外部均匀设置有第一螺纹孔（6），所述第三连接杆（11）外部的顶部的两侧设置有第二调节螺栓（7），所述第四连接杆（12）顶部外部的两侧设置有第一调节螺栓（5）。

2. 根据权利要求1所述的一种城市及道路照明工程用拼装路灯，其特征在于：所述第二连接杆（4）顶部的两侧焊接有第五连接杆（14），且第五连接杆（14）的底部通过螺纹活动设置有路灯本体（13）。

3. 根据权利要求2所述的一种城市及道路照明工程用拼装路灯，其特征在于：所述第五连接杆（14）的顶部焊接有第一连接杆（3），第一连接杆（3）顶部的外部设置有固定机构（15），固定机构（15）的内部设置有第六连接杆（16）。

4. 根据权利要求3所述的一种城市及道路照明工程用拼装路灯，其特征在于：所述第六连接杆（16）顶部通过轴活动设置有光伏板（1），光伏板（1）右侧靠近顶部的中心位置通过轴活动设置有电动伸缩杆（2），电动伸缩杆（2）的右端通过轴活动设置在第六连接杆（16）的左侧。

5. 根据权利要求3所述的一种城市及道路照明工程用拼装路灯，其特征在于：所述固定机构（15）的内部依次设置有第一夹环（1501）、固定螺栓（1502）和第二夹环（1503），第一夹环（1501）的一侧放置有第二夹环（1503），第一夹环（1501）和第二夹环（1503）的外部设置有固定螺栓（1502），固定螺栓（1502）把第一夹环（1501）与第二夹环（1503）相互固定，第一夹环（1501）和第二夹环（1503）把第一连接杆（3）与第六连接杆（16）相互固定。

6. 根据权利要求1所述的一种城市及道路照明工程用拼装路灯，其特征在于：所述第二连接杆（4）外部的右侧通过螺栓固定安装有第七连接杆（17），第七连接杆（17）的底部通过螺栓固定安装有外壳（22）。

7. 根据权利要求6所述的一种城市及道路照明工程用拼装路灯，其特征在于：所述外壳（22）底部活动设置有旋转底壳（19），旋转底壳（19）的底部连接有摄像头体（20），外壳（22）内部的中心位置通过螺钉固定安装有电机（18），电机（18）的一端通过连轴器连接有连接块（21），连接块（21）的底部连接到旋转底壳（19）的顶部。