1. 一种可以调节角度的城市照明工程路灯，其特征在于：包括路灯基座（1）、遮雨板（12）、加长丝杆（23）和控制面板（24），所述路灯基座（1）的顶端设置有灯杆内腔（19），且灯杆内腔（19）的内部安装有电动推杆（20），所述电动推杆（20）顶端灯杆内腔（19）内部安装有齿条（16），且齿条（16）的一侧设置有齿轮（17），并且齿条（16）与齿轮（17）之间相互啮合，所述灯杆内腔（19）的顶端安装有遮雨板（12），且遮雨板（12）下方齿条（16）的一侧设置有加长丝杆（23），并且加长丝杆（23）的一侧与齿条（16）的活动连接，所述路灯基座（1）的外部安装有控制面板（24），且控制面板（24）内部单片机的输出端与电动推杆（20）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种可以调节角度的城市照明工程路灯，其特征在于：所述加长丝杆（23）的外壁安装有第一电机（18），且第一电机（18）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（21），所述第一转轴（21）的顶端设置有第一联动杆（15），且第一联动杆（15）的一侧安装有第二联动杆（14），并且第二联动杆（14）与第一联动杆（15）活动连接。

3. 根据权利要求2所述的一种可以调节角度的城市照明工程路灯，其特征在于：所述第二联动杆（14）的一侧安装有丝杆套（7），且丝杆套（7）的外壁上固定有限位块（22），并且限位块（22）的底端安装有灯罩（4），所述丝杆套（7）的顶端设置有伸缩架（8），且伸缩架（8）的顶端安装有电机外壳（11）。

4. 根据权利要求3所述的一种可以调节角度的城市照明工程路灯，其特征在于：所述电机外壳（11）的内部设置有第二电机（10），且第二电机（10）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（9），并且第二转轴（9）的底端设置有传动杆（13）。

5. 根据权利要求4所述的一种可以调节角度的城市照明工程路灯，其特征在于：所述传动杆（13）的底端安装有螺纹杆（6），且螺纹杆（6）的底端设置有灯泡（5），并且灯泡（5）延伸至灯罩（4）的内部。

6. 根据权利要求1所述的一种可以调节角度的城市照明工程路灯，其特征在于：所述灯杆内腔（19）的外壁安装有支撑架（2），且支撑架（2）的一侧安装有支撑杆（3），并且支撑杆（3）的顶端与加长丝杆（23）的外壁活动连接。