1. 一种戊二醛癸甲溴铵溶液加工用的粉碎加料反应装置，包括支撑架（1）、主连接座（2）、气缸（3）、装置主体（8）和出料阀（10），其特征在于：所述支撑架（1）底部的一侧安装有主连接座（2），所述连接座（2）顶端的一侧活动安装有气缸（3），并且气缸（3）顶端的一侧安装有接头（4），所述接头（4）表面的一侧活动安装有副连接座（5），且副连接座（5）一侧的外壁上固定有托架（6），并且托架（6）底部的一侧安装有装置主体（8），装置主体（8）一侧的内壁上安装有温度传感器（29），所述装置主体（8）表面的一侧安装有进料口（7）,装置主体（8）底端的一侧安装有出料阀（10），所述装置主体（8）表面的一侧安装有控制面板（9）,控制面板（9）内部单片机的输出端分别与气缸（3）、温度传感器（29）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种戊二醛癸甲溴铵溶液加工用的粉碎加料反应装置，其特征在于：所述支撑架（1）顶端的一侧安装有固定座（16），且固定座（16）内部的一侧安装有主轴（15）。

3. 根据权利要求 1所述的一种戊二醛癸甲溴铵溶液加工用的粉碎加料反应装置，其特征在于：所述装置主体（8）顶端的一侧安装有粉碎箱（11），且粉碎箱（11）表面的一侧转动安装有连接轴（14），连接轴（14）的一端延伸至粉碎箱（11）的内部，所述粉碎箱（11）顶端的一侧设置有盖板（13）。

4. 根据权利要求 1所述的一种戊二醛癸甲溴铵溶液加工用的粉碎加料反应装置，其特征在于：所述装置主体（8）内部的一侧设置有中空层（19），且中空层（19）一侧的装置主体（8）内部安装有内胆（18），所述内胆（18）表面的一侧安装有电加热丝（20）。

5. 根据权利要求1所述的一种戊二醛癸甲溴铵溶液加工用的粉碎加料反应装置，其特征在于：所述装置主体（8）顶端的一侧安装有减速机（22），且减速机（22）的输入端安装有步进电机（21），所述减速机（22）的输出端通过联轴器安装有搅拌轴（23）。

6. 根据权利要求3所述的一种戊二醛癸甲溴铵溶液加工用的粉碎加料反应装置，其特征在于：所述粉碎箱（11）一侧的外壁上安装有直驱电机（12），且直驱电机（12）的输出端通过联轴器安装有直驱转轴（26），直驱转轴（26）的一端安装有第一粉碎辊（24），所述直驱转轴（26）表面的一侧固定有主齿轮（27）。

7. 根据权利要求6所述的一种戊二醛癸甲溴铵溶液加工用的粉碎加料反应装置，其特征在于：所述粉碎箱（11）内部的一侧转动安装有第二粉碎辊（25），第二粉碎辊（25）的一端与连接轴（14）的一端相互连接，且第二粉碎辊（25）表面的一侧安装有副齿轮（28），副齿轮（28）与主齿轮（27）相互啮合。

8. 根据权利要求2所述的一种戊二醛癸甲溴铵溶液加工用的粉碎加料反应装置，其特征在于：所述主轴（15）表面的一侧安装有限位座（17）,限位座（17）的外壁与托架（6）的外壁固定连接。