1. 一种用于化肥生产的化肥原料称重装置，其特征在于：包括底座（1），所述底座（1）顶部的两侧固定安装有侧面固定板（2），所述侧面固定板（2）之间固定有顶部称重箱（4），所述顶部称重箱（4）内部的底部固定设置有滑板（11），所述滑板（11）上通过轴活动设置有第一气缸（9），所述第一汽缸（9）的一端通过轴活动设置有挡板（8），所述挡板（8）通过轴活动设置在顶部称重箱（4）的内部，所述挡板（8）的内部设置有称重板（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于化肥生产的化肥原料称重装置，其特征在于：所述顶部称重箱（4）顶部的中心位置固定有入料口（6），所述顶部称重箱（4）内部的顶部通过轴设置有搅拌片（5），所述顶部称重箱（4）侧面设置有第一电机（3），所述第一电机（3）的输出端与搅拌片（5）上的轴相互连接。

3. 根据权利要求1所述的一种用于化肥生产的化肥原料称重装置，其特征在于：所述顶部称重箱（4）外部底部的中心位置固定有出料口（12），所述顶部称重箱（4）外部底部设置有第二汽缸（10）。

4. 根据权利要求1所述的一种用于化肥生产的化肥原料称重装置，其特征在于：所述出料口（12）内部设置有滑轨（21），所述滑轨（21）上滑动设置有滑块（22），所述滑块（22）上连接有移动板（20），所述第二气缸（10）的一端与移动板（20）的一侧相互连接。

5. 根据权利要求3所述的一种用于化肥生产的化肥原料称重装置，其特征在于：所述出料口（12）的外部固定有夹环（13），所述夹环（13）的内部设置有螺纹杆（23），所述螺纹杆（23）的一端活动连接有夹持块（24），所述螺纹杆（23）的另一端固定有旋转把手（25）。

6. 根据权利要求1所述的一种用于化肥生产的化肥原料称重装置，其特征在于：所述底座（1）顶部的中心位置固定有传送器（14），所述传送器（14）外部的一端固定有第二电机（15），所述传送器（14）的内部通过轴活动设置有传送带（16），所述第二电机（15）的输出端与传送带（16）中的轴相互连接，所述传送器（14）顶部的两侧焊接有支撑杆（17），所述支撑杆（17）上通过连接杆连接有防护板（18），所述传送带（16）的顶部放置有化肥袋（19）。