一种用于化肥生产的化肥原料称重装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及称重装置技术领域，具体为一种用于化肥生产用的化肥原料称重装置。

背景技术

[0002] 化肥是指用化学方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。化学肥料的简称。只含有一种可标明含量的营养元素的化肥称为单元肥料，如氮肥、磷肥、钾肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种或三种可标明其含量的化肥，称为复合肥料或混合肥料。化肥的有效组分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的标准。品位是化肥质量的主要指标，它是指化肥产品中有效营养元素或其氧化物的含量百分率。

[0003] 现今，市场上用于化肥生产的化肥原料称重装置还不够方便和智能，在称重时不方便，实用性不强。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种更加便捷的用于化肥生产的化肥原料称重装置。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于化肥生产的化肥原料称重装置，包括底座，所述底座顶部的两侧固定安装有侧面固定板，所述侧面固定板之间固定有顶部称重箱，所述顶部称重箱内部的底部固定设置有滑板，所述滑板上通过轴活动设置有第一气缸，所述第一气缸的一端通过轴活动设置有挡板，所述挡板通过轴活动设置在顶部称重箱的内部，所述挡板的内部设置有称重板。

[0006] 优选的，所述顶部称重箱顶部的中心位置固定有入料口，所述顶部称重箱内部的顶部通过轴设置有搅拌片，所述顶部称重箱侧面设置有第一电机，所述第一电机的输出端与搅拌片上的轴相互连接，第一电机起到了提供动力的作用。

[0007] 优选的，所述顶部称重箱外部底部的中心位置固定有出料口，所述顶部称重箱外部底部设置有第二气缸，第二气缸起到了提供动力的作用。

[0008] 优选的，所述出料口内部设置有滑轨，所述滑轨上滑动设置有滑块，所述滑块上连接有移动板，所述第二气缸的一端与移动板的一侧相互连接，第三气缸起到了提供动力的作用。

[0009] 优选的，所述出料口的外部固定有夹环，所述夹环的内部设置有螺纹杆，所述螺纹杆的一端活动连接有夹持块，所述螺纹杆的另一端固定有旋转把手，检测块对化肥袋进行固定。

[0010] 优选的，所述底座顶部的中心位置固定有传送器，所述传送器外部的一端固定有第二电机，所述传送器的内部通过轴活动设置有传送带，所述第二电机的输出端与传送带中的轴相互连接，所述传送器顶部的两侧焊接有支撑杆，所述支撑杆上通过连接杆连接有防护板，所述传送带的顶部放置有化肥袋，传送带方便化肥袋传送出来。

[0011] 与现有技术下相比，本实用新型的有益效果是：该用于化肥生产的化肥原料称重装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有顶部称重箱、称重板、挡板、第一气缸和滑板实现了方便称重的目的，现有的装置称重不方便，因此，使用时，通过把化肥放到顶部称重箱中，然后，通过称重板对内部的化肥进行称重，对装置称重，当称重完毕后，然后通过第一气缸使挡板进行旋转，从而使化肥方便下落。

[0012] （2）通过设置有夹环、螺纹杆和夹持块实现了对化肥袋固定，防止化肥装袋时，导致化肥袋掉落，因此，使用时，通过出料口的一侧插入到化肥袋中，然后通过转动旋转把手，旋转把手就会使螺纹杆转动，螺纹杆就会使夹持块移动，从而使夹持块把化肥袋夹持到出料口上，从而对化肥袋进行固定。

[0013] （3）通过设置有传送器、第二电机、传送带、支撑杆和防护板实现了放置化肥袋进行传送出来，因此，使用时，通过启动第二电机，第二电机就会通过轴带动传送带转动，从而传送带就会使化肥袋移出，同时防护板可以防止化肥袋倾倒，从而实现了方便化肥袋取出。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种用于化肥生产的化肥原料称重装置的正视内部结构示意图；

图2为本实用新型一种用于化肥生产的化肥原料称重装置的侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种用于化肥生产的化肥原料称重装置的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种用于化肥生产的化肥原料称重装置的夹环俯视结构示意图。

[0015] 图中：1、底座；2、侧面固定板；3、第一电机；4、顶部称重箱；5、搅拌片；6、入料口；7、称重板；8、挡板；9、第一气缸；10、第二气缸；11、滑板；12、出料口；13、夹环；14、传送器；15、第二电机；16、传送带；17、支撑杆；18、防护板；19、化肥袋；20、移动板；21、滑轨；22、滑块；23、螺纹杆；24、夹持块；25、旋转把手。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种用于化肥生产的化肥原料称重装置，包括底座1，底座1顶部的两侧固定安装有侧面固定板2，侧面固定板2之间固定有顶部称重箱4，顶部称重箱4内部的底部固定设置有滑板11，滑板11上通过轴活动设置有第一汽缸9，第一汽缸9的一端通过轴活动设置有挡板8，挡板8通过轴活动设置在顶部称重箱4的内部，挡板8的内部设置有称重板7；

使用时，通过把化肥放到顶部称重箱4中，然后，通过称重板7对内部的化肥进行称重，对装置称重，当称重完毕后，然后通过第一气缸9使挡板8进行旋转，从而使化肥方便下落；

顶部称重箱4顶部的中心位置固定有入料口6，顶部称重箱4内部的顶部通过轴设置有搅拌片5，顶部称重箱4侧面设置有第一电机3，第一电机3的输出端与搅拌片5上的轴相互连接，通过把化肥倒入顶部称重箱4中，然后通过启动第一电机3，第一电机3可以对化肥进行搅拌；

顶部称重箱4外部底部的中心位置固定有出料口12，顶部称重箱4外部底部设置有第二气缸10，出料口12内部设置有滑轨21，滑轨21方便滑块22移动，滑轨21上滑动设置有滑块22，滑块22上连接有移动板20，第二气缸10的一端与移动板20的一侧相互连接，通过启动第二气缸10，第二气缸10就会带动移动板20移动，移动板20就会打开；

出料口12的外部固定有夹环13，夹环13的内部设置有螺纹杆23，螺纹杆23的一端活动连接有夹持块24，螺纹杆23的另一端固定有旋转把手25；

使用时，通过出料口12的一侧插入到化肥袋19中，然后通过转动旋转把手25，旋转把手25就会使螺纹杆23转动，螺纹杆23就会使夹持块24移动，从而使夹持块24把化肥袋19夹持到出料口12上，从而对化肥袋19进行固定；

底座1顶部的中心位置固定有传送器14，传送器14外部的一端固定有第二电机15，传送器14的内部通过轴活动设置有传送带16，第二电机15的输出端与传送带16中的轴相互连接，传送器14顶部的两侧焊接有支撑杆17，支撑杆17上通过连接杆连接有防护板18，防护板18对化肥袋19进行防护，防止化肥袋19掉落，传送带16的顶部放置有化肥袋19；

使用时，通过启动第二电机15，第二电机15就会通过轴带动传送带16转动，从而传送带16就会使化肥袋19移出，同时防护板18可以防止化肥袋19倾倒，从而实现了方便化肥袋19取出。

[0018] 本申请实施例在使用时，通过把装置放到合适的位置，然后通过把化肥袋19放到传送带16上，然后使化肥袋19的一端设置在出料口12的外部，然后通过转动旋转把手25，旋转把手25就会使螺纹杆23转动，螺纹杆23就会使夹持块24移动，从而使化肥袋19的一端与出料口12相互夹紧，防止化肥袋19掉落，然后通过把化肥倒入顶部称重箱4中，然后通过启动第一电机3，第一电机3可以对化肥进行搅拌，然后通过称重板7对化肥称重，当称重完毕后，通过启动第一气缸9，第一气缸9就会使挡板8打开，从而使化肥掉落，然后通过启动第二气缸10，第二气缸10就会带动移动板20移动，移动板20就会打开，然后化肥就会落入到化肥袋19中，进行装袋，当化肥袋19装满时，然后通过启动第二电机15，第二电机15就会通过轴带动传送带16转动，从而传送带16就会使化肥袋19移出，同时防护板18可以防止化肥袋19倾倒，从而实现了方便化肥袋19取出。