1. 一种GIS设备运行状态监测装置，包括监测装置主体（2）、反射板（6）、电路板（10）和第一风扇（17），其特征在于：所述监测装置主体（2）底部的四个拐角处均设置有移动支座（1），且监测装置主体（2）一侧的顶端设置有显示屏（9），所述监测装置主体（2）的顶端设置有调节箱（8），且调节箱（8）内部的底端设置有第一电机（12），所述第一电机（12）的输出端设置有主动轴（7），且主动轴（7）两侧的调节箱（8）内均设置有从动轴（3），所述从动轴（3）与主动轴（7）之间通过皮带轮机构连接，且从动轴（3）和主动轴（7）的顶端均延伸至调节箱（8）的外部，所述从动轴（3）和主动轴（7）的顶端均设置有天线（4），所述监测装置主体（2）内部的中央位置处设置有电路板（10），且电路板（10）上分别设置有故障分析单元（13）、中央处理模块（15）以及无线通信模块（16）。

2.根据权利要求1所述的一种GIS设备运行状态监测装置，其特征在于：所述移动支座（1）的内部均通过刚性弹簧（24）设置有受压件（23），且受压件（23）的顶端均与监测装置主体（2）的底部固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种GIS设备运行状态监测装置，其特征在于：所述监测装置主体（2）内部的两侧均固定有固定板（11），且固定板（11）上均穿过有转轴（20），所述转轴（20）靠近电路板（10）的一端均设置有第二风扇（19），且转轴（20）远离电路板（10）的一端均设置有第一齿轮（21），所述固定板（11）远离电路板（10）一侧的监测装置主体（2）内均设置有滚轴（14），且滚轴（14）上均设置有与第二齿轮（22）咬合的第一齿轮（21）。

4.根据权利要求3所述的一种GIS设备运行状态监测装置，其特征在于：所述监测装置主体（2）内部的底端固定有第二电机（18），且第二电机（18）的输出端通过旋转杆设置有第一风扇（17），所述滚轴（14）的底端通过皮带轮机构与第一风扇（17）的旋转杆连接。

5.根据权利要求1所述的一种GIS设备运行状态监测装置，其特征在于：所述天线（4）的一侧均设置有反射板（6），且反射板（6）均为弧形结构，所述反射板（6）均由铝合金制成，且反射板（6）靠近天线（4）的一侧均镀有银薄膜。

6.根据权利要求5所述的一种GIS设备运行状态监测装置，其特征在于：所述反射板（6）靠近天线（4）的一侧均匀设置有辅线（5），且辅线（5）均与天线（4）连通。