1. 一种GIS安全隔离装置，包括第一限位支脚（2）、第一支撑竖杆（3）、第二支撑竖杆（5）和隔离网布主体（7），其特征在于：所述隔离网布主体（7）的两端皆固定有第一支撑竖杆（3），且第一支撑竖杆（3）的底部活动连接有第一限位支脚（2），所述隔离网布主体（7）的中间位置处固定有第二支撑竖杆（5），且第二支撑竖杆（5）底部的两端皆活动连接有第二限位支脚（6），并且第二支撑竖杆（5）的一侧安装有透明插槽（9），所述隔离网布主体（7）侧壁的内部设置有铝合金网中间层（15），且铝合金网中间层（15）外侧的隔离网布主体（7）上设置有耐磨外层（13），并且铝合金网中间层（15）内侧的隔离网布主体（7）上设置有绝缘内层（14）。

2.根据权利要求1所述的一种GIS安全隔离装置，其特征在于：所述第一限位支脚（2）和第二限位支脚（6）的底部皆均匀设置有安装孔（8），且安装孔（8）的内部安装有固定螺栓（1）。

3.根据权利要求1所述的一种GIS安全隔离装置，其特征在于：所述第一支撑竖杆（3）设置有2个，第一支撑竖杆（3）和第二支撑竖杆（5）皆与隔离网布主体（7）构成粘接。

4.根据权利要求1所述的一种GIS安全隔离装置，其特征在于：所述隔离网布主体（7）的外侧壁均匀粘接有外不锈钢加固条（4），且隔离网布主体（7）的内侧壁均匀粘接有内不锈钢加固条（10）。

5.根据权利要求1所述的一种GIS安全隔离装置，其特征在于：所述透明插槽（9）的材料为防爆玻璃，且透明插槽（9）顶部的两端皆安装有预留挂钩（12），第二支撑竖杆（5）上均匀设置有与预留挂钩（12）相匹配的预留挂环（11），透明插槽（9）和第二支撑竖杆（5）构成拆卸安装结构。

6.根据利要求1所述的一种GIS安全隔离装置，其特征在于：所述耐磨外层（13）的材料为碳纤维，绝缘内层（14）的材料为硅橡胶。