1. 一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置，包括固定座（1）、基板（3）、装配板（6）和机架（7），其特征在于：所述机架（7）的底部固定有导气板（8），且机架（7）的一端固定有基板（3），所述机架（7）内部的顶端安装有固定座（1），且固定座（1）的底部安装有定滑轮（2），所述机架（7）内部的底端安装有壳体（10），且壳体（10）内部的一端安装有伺服电机（11），所述伺服电机（11）输出端壳体（10）的内部安装有绕线辊（12），并且绕线辊（12）和定滑轮（2）之间缠绕有钢丝绳（13），所述钢丝绳（13）远离绕线辊（12）的一端安装有驱动板（5），且驱动板（5）上活动连接有装配板（6）。

2.根据权利要求1所述的一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置，其特征在于：所述固定座（1）的顶部和壳体（10）的底部皆均匀焊接有预留插条（16），机架（7）上均匀设置有与预留插条（16）相匹配的预留插槽（15），且预留插条（16）上设置有与机架（7）连接的锁紧螺栓（14）。

3.根据权利要求1所述的一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置，其特征在于：所述基板（3）和导气板（8）皆与机架（7）之间构成一体化焊接结构，导气板（8）内部的底端和吸附盘（9）内部的顶端相连通。

4.根据权利要求 1所述的一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置，其特征在于：所述驱动板（5）靠近基板（3）一端的两侧皆固定有所述导向滑条（20），基板（3）上均匀设置有与导向滑条（20）相匹配的导向滑槽（4）。

5.根据权利要求1的一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置，其特征在于：所述驱动板（5）靠近基板（3）一端的中间位置处焊接有连接挂环（19），钢丝绳（13）远离绕线辊（12）的一端固定有与连接挂环（19）相匹配的连接挂钩（18），且连接挂环（19）横向贯穿基板（3）靠近绕线辊（12）的一端，基板（3）的中间位置处设置有与连接挂环（19）相匹配的预留沟（23）。

6.根据权利要求1所述的一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置，其特征在于：所述装配板（6）上均匀设置有螺纹安装孔，装配板（6）和驱动板（5）之间均匀活动连接有伸缩臂（22），且伸缩臂（22）上方的装配板（6）和驱动板（5）之间活动连接有电动伸缩杆（21），伸缩臂（22）和电动伸缩杆（21）皆设置有2个。

7.根据权利要求1所述的一种可进行高度调节的售楼部楼盘模型用VR展示装置，其特征在于：所述导气板（8）底部的两侧皆固定有吸附盘（9），且吸附盘（9）的底部均匀设置有吸附孔，导气板（8）的一侧固定有预留气管（17），预留气管（17）上螺纹连接有密封塞。