1. 一种可移动式GIS设备，包括外部箱体（5）、车体（8）、缓冲机构（14）和控制器（15），其特征在于：所述车体（8）的底部设置有支脚（10），且支脚（10）在车体（8）的底部设置有多个，所述车体（8）的顶部设置有缓冲机构（14），且缓冲机构（14）的顶部连接有外部箱体（5），所述外部箱体（5）顶部的一端连接有顶部避雷针（1），所述顶部避雷针（1）的一侧连接有导电线（16），所述导电线（16）的底部连接有插杆（13），所述外部箱体（5）的外部通过合页活动设置有防护门（18）。

2.根据权利要求1所述的一种可移动式GIS设备，其特征在于：所述外部箱体（5）内部的侧面设置有感应器（7），外部箱体（5）内部的顶部通过螺钉固定安装有高压泵（3），所述外部箱体（5）内部的顶部设置有灭火器（4），高压泵（3）上通过连接管连接在灭火器（4）的一端，所述高压泵（3）的底部通过连接管连接有喷头（6），且喷头（6）在外部箱体（5）的内部设置有多个。

3.根据权利要求1所述的一种可移动式GIS设备，其特征在于：所述外部箱体（5）内部的底部连接有第二接线柱（9），外部箱体（5）内部靠近第二接线柱（9）的一侧通过支撑架连接有第一变压器（11）。

4.根据权利要求1所述的一种可移动式GIS设备，其特征在于：所述外部箱体（5）内部靠近第一变压器（11）的一侧通过支撑架连接有第二变压器（12），第二变压器（12）的顶部连接有第一接线柱（2）。

5.根据权利要求1所述的一种可移动式GIS设备，其特征在于：所述外部箱体（5）内部靠近第二变压器（12）的一侧设置有电缆罐（17），电缆罐（17）的前侧设置有控制器（15）。

6.根据权利要求1所述的一种可移动式GIS设备，其特征在于：所述缓冲机构（14）的内部依次设置有第一连杆（1401）、第一弹簧（1402）、第二弹簧（1403）、滑杆（1404）、第一滑块（1405）、第二滑块（1406）、第二连杆（1407）和第三连杆（1408），滑杆（1404）上通过连接块设置在车体（8）上，滑杆（1404）上设置有第一弹簧（1402），滑杆（1404）上分别滑动设置有第一滑块（1405）和第二滑块（1406），第一滑块（1405）上通过轴连接有第三连杆（1408），第二滑块（1406）上通过轴连接有第二连杆（1407），第二连杆（1407）的一端通过轴连接有第一连杆（1401），第一连杆（1401）上通过轴连接在第三连杆（1408）上，第三连杆（1408）之间连接有第二弹簧（1403），第三连杆（1408）的一端通过轴连接到外部箱体（5）的底部。