一种用于化肥生产用的运输装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及化肥生产技术领域，具体为一种用于化肥生产用的运输装置。

背景技术

化学肥料简称化肥。用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。也称无机肥料，包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等，具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高；肥效快，肥劲猛；某些肥料有酸碱反应；一般不含有机质，无改土培肥的作用。化学肥料种类较多，性质和施用方法差异较大，化肥生产的运输装置作为一种工厂日常生产中的常用装置。现有的化肥生产用的运输装置，对于化肥中具有的刺激性气味无法进行处理，导致在运输的过程中刺激下大，影响工作环境。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于化肥生产用的运输装置，以解决上述背景技术中提出的现有的化肥生产用的运输装置，对于化肥中具有的刺激性气味无法进行处理，导致在运输的过程中影响工作环境，影响周围的空气等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于化肥生产用的运输装置，包括运输箱车、翻盖、置料盒和风机，所述运输箱车顶部的中间位置固定连接有顶部支撑板，所述顶部支撑板的两侧皆活动连接有翻盖，所述翻盖一端的顶部固定连接有拉柄，所述运输箱车内部的上方设置有上腔体，所述上腔体内部的底部固定连接有放置隔板，所述放置隔板两端的内部皆连接设置有通风孔，所述放置隔板的顶部设置有滑板，所述上腔体内部的两侧皆连接设置有滑槽，所述滑板与滑槽属于活动连接设置。

优选的，所述运输箱车外部的一侧固定连接有推柄，所述运输箱车外部的底部皆连接设置有移动脚轮，所述运输箱车外部的正面位置安装有控制面板。

优选的，所述翻盖的内部连接设置有内腔，所述内腔内部的顶部和底部皆连接设置有排气孔，所述内腔的内部连接设置有活性炭板。

优选的，所述放置隔板中间位置的内部活动连接有螺纹转杆，所述螺纹转杆设置于运输箱车内部的中间位置，所述螺纹转杆的底部安装有电机，所述运输箱车内部的下方连接设置有下腔体，所述电机设置于下腔体内部中间位置的底部。

优选的，所述滑板两端的顶部皆固定连接有放置筒，所述放置筒的内部设置有置料盒，所述放置筒两端的顶部皆固定连接有卡杆。

优选的，所述置料盒的两侧皆连接设置有卡槽，所述置料盒的前后位置皆固定连接有抬柄。

优选的，所述下腔体内部的两端皆安装有风机，所述下腔体的两侧皆连接设置有散热孔，所述散热孔设置于运输箱车两侧底部位置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种用于化肥生产用的运输装置，通过在顶部支撑板、翻盖、内腔、排气孔和活性炭板等配件，翻盖与顶部支撑板活动连接，则便于可单独进行翻转，便于对运输箱车内部的肥料进行拿去工作，且翻盖内部设置的活性炭板便于对通过的气体进行过滤，避免有刺激性的气体排出影响运输的工作；

（2）该种用于化肥生产用的运输装置，通过在滑板、滑槽、放置筒、置料盒、卡槽、抬柄、卡杆和螺纹转杆等配件，电机驱动螺纹转杆转动后，可配合滑板与滑槽滑动的工作实现滑板带动放置筒以及放置筒内部放置的置料盒进行升起工作，置料盒升高至运输箱车外部顶部位置，可便于工作人员拿取置料盒内部的肥料，操作简单，增加使用性和便捷性；

（3）该种用于化肥生产用的运输装置，通过在放置隔板、通风孔、风机和散热孔等配件，风机启动后会通过通风孔对运输箱车以及上腔体内部进行吹风工作，吹动气体向上接触到活性炭板，气体进过过滤后，实现无害、无刺激性的气体可通过排气孔排出，则散热孔的作用可保证下腔体内部内部气体的进行散热的工作，提高运输箱车的运输效率。

附图说明

图1为本实用新型一种用于化肥生产用的运输装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种用于化肥生产用的运输装置的顶部支撑板与翻盖连接结构示意图；

图3为本实用新型一种用于化肥生产用的运输装置的翻盖内部放大结构示意图；

图4为本实用新型一种用于化肥生产用的运输装置的放置筒与置料盒连接俯视结构示意图。

图中：1、运输箱车；2、顶部支撑板；3、翻盖；301、内腔；302、排气孔；303、活性炭板；4、拉柄；5、上腔体；6、放置隔板；7、通风孔；8、滑板；9、滑槽；10、放置筒；11、置料盒；1101、卡槽；1102、抬柄；12、卡杆；13、螺纹转杆；14、电机；15、下腔体；16、风机；17、散热孔；18、推柄；19、移动脚轮；20、控制面板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种用于化肥生产用的运输装置，包括运输箱车1、翻盖3、置料盒11和风机16，运输箱车1顶部的中间位置固定连接有顶部支撑板2，顶部支撑板2的两侧皆活动连接有翻盖3，翻盖3的内部连接设置有内腔301，内腔301内部的顶部和底部皆连接设置有排气孔302，内腔301的内部连接设置有活性炭板303，排气孔302有利于气体排出，活性炭板303可对气体进行过滤出去内部的有害气体；

翻盖3一端的顶部固定连接有拉柄4，运输箱车1内部的上方设置有上腔体5，上腔体5内部的底部固定连接有放置隔板6，放置隔板6中间位置的内部活动连接有螺纹转杆13，螺纹转杆13设置于运输箱车1内部的中间位置，螺纹转杆13的底部安装有电机14，运输箱车1内部的下方连接设置有下腔体15，电机14设置于下腔体15内部中间位置的底部，螺纹转杆13转动的过程中使带动滑板8沿着滑槽9滑动，满足滑板8的升降工作；

放置隔板6两端的内部皆连接设置有通风孔7，放置隔板6的顶部设置有滑板8，滑板8两端的顶部皆固定连接有放置筒10，放置筒10的内部设置有置料盒11，放置筒10两端的顶部皆固定连接有卡杆12，置料盒11通过卡槽1101与卡杆12卡接实现可直接放置在放置筒10内部位置，便于后期的拿取工作；

上腔体5内部的两侧皆连接设置有滑槽9，滑板8与滑槽9属于活动连接设置。

运输箱车1外部的一侧固定连接有推柄18，运输箱车1外部的底部皆连接设置有移动脚轮19，运输箱车1外部的正面位置安装有控制面板20，移动脚轮19的设置满足运输箱车1整体便于移动的工作。

置料盒11的两侧皆连接设置有卡槽1101，置料盒11的前后位置皆固定连接有抬柄1102。

下腔体15内部的两端皆安装有风机16，下腔体15的两侧皆连接设置有散热孔17，散热孔17设置于运输箱车1两侧底部位置，散热孔17的设置便于下腔体15内部的散热工作。

本申请实施例在使用时：电机14驱动螺纹转杆13转动后，可配合滑板8与滑槽9滑动的工作实现滑板8带动放置筒10以及放置筒10内部放置的置料盒11进行升起工作，置料盒11升高至运输箱车1外部顶部位置，可便于工作人员拿取置料盒11内部的肥料，翻盖3与顶部支撑板2活动连接，则便于可单独进行翻转，便于对运输箱车1内部的肥料进行拿取工作，风机16启动后会通过通风孔7对运输箱车1以及上腔体5内部进行吹风工作，吹动气体向上接触到活性炭板303，气体进过过滤后，实现无害、无刺激性的气体可通过排气孔302排出。