1. 一种用于化肥生产用的运输装置，其特征在于，包括运输箱车（1）、翻盖（3）、置料盒（11）和风机（16），所述运输箱车（1）顶部的中间位置固定连接有顶部支撑板（2），所述顶部支撑板（2）的两侧皆活动连接有翻盖（3），所述翻盖（3）一端的顶部固定连接有拉柄（4），所述运输箱车（1）内部的上方设置有上腔体（5），所述上腔体（5）内部的底部固定连接有放置隔板（6），所述放置隔板（6）两端的内部皆连接设置有通风孔（7），所述放置隔板（6）的顶部设置有滑板（8），所述上腔体（5）内部的两侧皆连接设置有滑槽（9），所述滑板（8）与滑槽（9）属于活动连接设置。

2. 根据权利要求1所述的一种用于化肥生产用的运输装置，其特征在于：所述运输箱车（1）外部的一侧固定连接有推柄（18），所述运输箱车（1）外部的底部皆连接设置有移动脚轮（19），所述运输箱车（1）外部的正面位置安装有控制面板（20）。

3. 根据权利要求1所述的一种用于化肥生产用的运输装置，其特征在于：所述翻盖（3）的内部连接设置有内腔（301），所述内腔（301）内部的顶部和底部皆连接设置有排气孔（302），所述内腔（301）的内部连接设置有活性炭板（303）。

4. 根据权利要求1所述的一种用于化肥生产用的运输装置，其特征在于：所述放置隔板（6）中间位置的内部活动连接有螺纹转杆（13），所述螺纹转杆（13）设置于运输箱车（1）内部的中间位置，所述螺纹转杆（13）的底部安装有电机（14），所述运输箱车（1）内部的下方连接设置有下腔体（15），所述电机（14）设置于下腔体（15）内部中间位置的底部。

5. 根据权利要求1的一种用于化肥生产用的运输装置，其特征在于：所述滑板（8）两端的顶部皆固定连接有放置筒（10），所述放置筒（10）的内部设置有置料盒（11），所述放置筒（10）两端的顶部皆固定连接有卡杆（12）。

6. 根据权利要求1所述的一种用于化肥生产用的运输装置，其特征在于：所述置料盒（11）的两侧皆连接设置有卡槽（1101），所述置料盒（11）的前后位置皆固定连接有抬柄（1102）。

7. 根据权利要求1所述的一种用于化肥生产用的运输装置，其特征在于：所述下腔体（15）内部的两端皆安装有风机（16），所述下腔体（15）的两侧皆连接设置有散热孔（17），所述散热孔（17）设置于运输箱车（1）两侧底部位置。