1. 一种用于日本沼虾的饲喂池，其特征在于：包括饲喂池体和温控池体，所述温控池体设置在所述饲喂池体内部或者饲喂池体外部或者与所述饲喂池体相交接，所述温控池体的内部区域与所述饲喂池体的内部区域相连通，在所述温控池体内部或者外部设置有用于加热所述温控池体内水温的加热装置，在所述温控池体上朝向所述饲喂池体的一侧还可拆卸的设置有隔板，所述隔板的边缘与所述温控池体侧壁或饲喂池体侧壁相配合，所述温控池体远离所述饲喂池体的侧壁为倾斜设置的倾斜侧壁，所述倾斜侧壁自下而上的朝远离所述饲喂池体的方向倾斜，在所述倾斜侧壁外还设置有水箱，所述水箱沿所述倾斜侧壁倾斜设置，所述水箱的底部设置有进水管，所述进水管穿过所述倾斜侧壁伸入至饲喂池体内，所述水箱的顶部设置有出水管，所述出水管穿过所述倾斜侧壁所述温控池体内，所述进水管的水平高度低于所述出水管的水平高度；

所述隔板包括第一隔板和第二隔板，所述第一隔板为钢板，所述第二隔板为具有若干通孔的网板，所述第二隔板的通孔小于虾苗的通过尺寸，确保虾苗不能穿过所述第二隔板；

所述水箱与所述倾斜侧壁之间相隔开，所述水箱朝向所述倾斜侧壁之间的一侧设置有若干的导流板，各个导流板相平行，所述导流板一侧与所述水箱相连，另一侧伸入所述倾斜侧壁内，并与所述倾斜侧壁内的钢筋骨架相连，相邻导流板之间相隔开，在相邻侧壁之间形成有空气流道，所述出水管的出水口还连接有软管，所述软管长度确保所述软管的出水口能够伸入至所述饲喂池体，所述软管的出水口处还设置有浮板，所述软管的出水口设置在所述浮板下侧，使所述软管的出水口保持在水体液面之下。

2. 如权利要求1所述的饲喂池，其特征在于：所述隔板的上侧水平高度与所述饲喂池体内水体的设计水平高度一致。

3. 如权利要求1或者2所述的饲喂池，其特征在于：所述温控池体为若干个，相邻所述温控池体之间相隔开，所述温控池体在所述饲喂池体的圆周方向上均布，所述温控池体设置在所述饲喂池体外，所述温控池体由所述饲喂池体局部外凸形成。

4. 如权利要求1或者2所述的饲喂池，其特征在于：所述温控池体朝向所述饲喂池体的一侧敞开，并与所述饲喂池体相接，所述加热装置设置在所述温控池体远离所述饲喂池体的一侧或者设置在所述温控池体底部。

5. 如权利要求4所述的饲喂池，其特征在于：所述温控池体外壁包覆有耐热层，所述耐热层采用耐火材料制得，所述加热装置为电加热盘管，所述电加热夹持在所述耐热层与温控池体外壁之间。

6. 如权利要求4所述的饲喂池，其特征在于：所述加热装置为柴煤式加热装置，所述柴煤式加热装置设置在所述倾斜侧壁下方。

7. 如权利要求6所述的饲喂池，其特征在于：所述水箱为矩形箱体结构，所述水箱的宽度与所述倾斜侧壁的宽度相匹配，所述水箱自所述倾斜侧壁的下部分沿所述倾斜侧壁向上延伸，所述水箱上端高度低于所述饲喂池体内水体的设计水平高度。

8. 如权利要求7所述的饲喂池，其特征在于：所述软管的出水口与所述浮板的下侧中部位置对齐，在所述浮板下侧设置有用于卡持所述软管的卡扣，所述软管出水口与所述浮板下侧之间存在有间隙，所述温控池体为至少四个，所述温控池体在所述饲喂池体的圆周方向上均布，所述温控池体上缘超出所述饲喂池体，在所述温控池体的上侧边缘上可拆卸的设置有盖板，所述盖板与所述温控池体上侧面为可拆卸的密封配合。