1. 一种石油钻井废弃泥浆再利用处理装置，包括基座（1）、震动筛（2）、伺服电机（3）、传动杆（17）和螺旋叶（18），其特征在于：所述基座（1）的顶端安装有震动筛（2），且震动筛（2）的底端与基座（1）固定连接，并且震动筛（2）一侧的基座（1）顶端安装有传送箱（12），所述传送箱（12）的底端与基座（1）固定连接，且传送箱（12）一侧的基座（1）顶端安装有除砂器（13），并且除砂器（13）的底端与基座（1）固定连接，所述除砂器（13）一侧的基座（1）顶端安装有储料箱（19），所述储料箱（19）的底端与基座（1）固定连接，所述震动筛（2）的内部设有筛选架（8），且筛选架（8）下方的震动筛（2）内部安装有四组限位轮（10），并且限位轮（10）一侧的震动筛（2）外壁上安装有控制面板（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种石油钻井废弃泥浆再利用处理装置，其特征在于：所述筛选架（8）下方的震动筛（2）内部安装有出料架（9），且筛选架（8）的外壁上安装有联动杆（7），并且联动杆（7）一侧的震动筛（2）内部安装有从动轮（5）。

3. 根据权利要求2所述的一种石油钻井废弃泥浆再利用处理装置，其特征在于：所述从动轮（5）的外壁上安装有摆动臂（6），且摆动臂（6）下方的震动筛（2）内部安装有伺服电机（3），并且伺服电机（3）上方的从动轮（5）表面缠绕有皮带（4）。

4. 根据权利要求1所述的一种石油钻井废弃泥浆再利用处理装置，其特征在于：所述储料箱（19）的内部安装有螺旋叶（18），且螺旋叶（18）一侧的储料箱（19）外壁上安装有进料口（20），并且螺旋叶（18）一侧的储料箱（19）内部设有传动杆（17）。

5. 根据权利要求4所述的一种石油钻井废弃泥浆再利用处理装置，其特征在于：所述传动杆（17）的表面套装有限位套（16），且限位套（16）一侧的储料箱（19）外壁上安装有步进电机（14），并且步进电机（14）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（15）。

6. 根据权利要求1所述的一种石油钻井废弃泥浆再利用处理装置，其特征在于：所述传送箱（12）的内部安装有从动齿轮（21），且从动齿轮（21）下方的传送箱（12）内部安装有变频电机（25），并且变频电机（25）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（23）。

7. 根据权利要求6所述的一种石油钻井废弃泥浆再利用处理装置，其特征在于：所述第二转轴（23）的外壁上安装有主动齿轮（24），且主动齿轮（24）的表面缠绕有链条（22），并且链条（22）的一端延伸至从动齿轮（21）的表面。

8. 根据权利要求1所述的一种石油钻井废弃泥浆再利用处理装置，其特征在于：所述传送箱（12）的内部安装有两组滚筒（27），且滚筒（27）的两端皆通过轴承与传送箱（12）内壁相连接。

9. 根据权利要求8所述的一种石油钻井废弃泥浆再利用处理装置，其特征在于：所述滚筒（27）的外壁上安装有传动轴（26），且传动轴（26）一侧的传送箱（12）内部设有输送带（28）。