1. 一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置，包括装置主体（1）、搅拌桶（2）、控制面板（3）、电动推杆（8）和副储料箱（10），其特征在于：所述装置主体（1）底部的一侧安装有搅拌桶（2）,且搅拌桶（2）表面的一侧安装有入料管（4），所述装置主体（1）一侧的外壁上固定有主储料箱（5），主储料箱（5）的顶端与入料管（4）的顶端相互连通，且主储料箱（5）内部的一侧安装有副储料箱（10），所述副储料箱（10）一侧的外壁上安装有安装座（9），且安装座（9）的一端活动安装有电动推杆（8），并且电动推杆（8）底端的一侧安装有接头（7），所述副储料箱（10）底端的一侧活动安装有物料挡板（6）,物料挡板（6）的顶端与接头（7）的底端活动连接，所述副储料箱（10）底部的一侧安装有重量传感器（11），所述装置主体（1）一侧的外壁上安装有控制面板（3）,控制面板（3）内部单片机的输出端分别与电动推杆（8）、重量传感器（11）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置，其特征在于：所述装置主体（1）一侧的内壁上固定有导向轨道（13），且导向轨道（13）表面的一侧滑动安装有限位滑块（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置，其特征在于：所述装置主体（1）一侧的内壁上固定有固定座（16），且固定座（16）内部的一侧安装有气缸（17）。

4. 根据权利要求2所述的一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置，其特征在于：所述限位滑块（14）一侧的外壁上固定有连接架（15）,连接架（15）的顶端与气缸（17）的底端固定连接，且连接架（15）一侧的外壁上安装有支撑架（12），并且支撑架（12）顶端的一侧安装驱动电机（18）。

5. 根据权利要求4所述的一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置，其特征在于：所述驱动电机（18）的输出端通过联轴器安装有驱动转轴（19）,驱动转轴（19）的底端延伸至搅拌桶（2）的内部，且驱动转轴（19）底端的一侧固定有凹形架（20）。

6. 根据权利要求5所述的一种畜牧用定量配比式饲料搅拌装置，其特征在于：所述凹形架（20）的两侧外壁上皆固定有等间距的挡块（21）,凹形架（20）顶部的两侧皆安装有搅拌辊（22）。