1. 一种高可靠性冗余备份4G/5G安全边缘计算网关，其特征在于，包括电路结构相同的主电路和冗余电路，还包括通信融合电路；所述主电路包括第一主控单元，所述冗余电路包括第二主控单元，所述第一主控单元和所述第二主控单元的输出端连接所述通信融合电路，所述通信融合电路的输出信号作为所述边缘计算网关的输出信号；

所述第一主控单元连接所述第二主控单元，所述第一主控单元和第二主控单元均用于将接收到的数据同步发送给对方；所述第一主控单元还用于验证自身接收到的数据与来自所述第二主控单元的数据是否一致，所述第二主控单元还用于验证自身接收到的数据与来自所述第一主控单元的数据是否一致，所述第一主控单元在未接收到所述第二主控单元同步的数据时，判定所述第二主控单元发生故障并发出对应的预警提示信号；所述第二主控单元在未接收到所述第一主控单元同步的数据时，判定所述第一主控单元发生故障并发出对应的预警提示信号。

2. 根据权利要求1所述的一种高可靠性冗余备份4G/5G安全边缘计算网关，其特征在于，所述主电路还包括第一电源系统、第一安全芯片和第一通信电路；所述冗余电路还包括第二电源系统、第二安全芯片和第二通信电路；

所述第一电源系统与所述第二电源系统的输入端均连接所述网关的电源输入端；所述第一电源系统的输出端连接所述第一主控单元、通信融合电路、第一安全芯片和第一通信电路，所述第一主控单元还连接所述第一安全芯片和第一通信电路；

所述第二电源系统的输出端连接所述第二主控单元、通信融合电路、第二安全芯片和第二通信电路，所述第二主控单元还连接所述第二安全芯片和第二通信电路；

所述第一通信电路和所述第二通信电路的输出端用于连接所述通信融合电路。

3. 根据权利要求2所述的一种高可靠性冗余备份4G/5G安全边缘计算网关，其特征在于，所述第一通信电路包括第一4G、5G信号通信单元、第一RS232单元、第一RS485单元、第一以太网单元和第一CAN单元，所述第一4G、5G信号通信单元、第一RS232单元、第一RS485单元、第一以太网单元和第一CAN单元均连接所述第一主控单元；

所述第二通信电路包括第二4G、5G信号通信单元、第二RS232单元、第二RS485单元、第二以太网单元和第二CAN单元，所述第二4G、5G信号通信单元、第二RS232单元、第二RS485单元、第二以太网单元和第二CAN单元均连接所述第二主控单元。

4. 根据权利要求3所述的一种高可靠性冗余备份4G/5G安全边缘计算网关，其特征在于，所述通信融合电路包括功分器和交换机，所述功分器的输入端连接所述第一4G、5G信号通信单元和所述第一4G、5G信号通信单元的输出端，所述功分器的输出端作为所述边缘计算网关的无线输出端；所述交换机的输入端连接所述第一以太网单元和所述第二以太网单元的输出端，所述交换机的输出端作为所述边缘计算网关的以太网输出端。

5. 根据权利要求3所述的一种高可靠性冗余备份4G/5G安全边缘计算网关，其特征在于，所述第一RS232单元和所述第二RS232单元的输出端并行输出，并作为所述边缘计算网关的RS232输出端。

6. 根据权利要求3所述的一种高可靠性冗余备份4G/5G安全边缘计算网关，其特征在于，所述第一RS485单元和所述第二RS485单元的输出端并行输出，并作为所述边缘计算网关的RS485输出端。

7. 根据权利要求3所述的一种高可靠性冗余备份4G/5G安全边缘计算网关，其特征在于，所述第一CAN单元和所述第二CAN单元的输出端并行输出，并作为所述边缘计算网关的CAN输出端。