1. 一种热轧钢筋的稳定输送装置，包括底座（1）、固定导向筒（2）、活动导向筒（3）、校正板（4）和硅胶块（5），其特征在于：所述底座（1）底端的两侧皆设置有硅胶块（5），且硅胶块（5）的顶端固定连接有连接板（503），所述底座（1）顶端的两侧皆设置有固定导向筒（2），且固定导向筒（2）的内部设置有弧形托槽（201），所述固定导向筒（2）的顶端活动连接有活动导向筒（3），且活动导向筒（3）的两侧皆固定连接有滑套（301），所述活动导向筒（3）的一侧固定连接有校正板（4），且校正板（4）的底端等距离固定连接有多个校正块（401）。

2. 根据权利要求1所述的一种热轧钢筋的稳定输送装置，其特征在于：所述底座（1）顶端的两侧皆固定连接有滑杆（101），且滑杆（101）内部的一侧设置有多个限位孔（105）。

3. 根据权利要求1所述的一种热轧钢筋的稳定输送装置，其特征在于：所述底座（1）内部底端的两侧皆设置有空心槽（104），且空心槽（104）的顶端固定连接有弹簧（103）。

4. 根据权利要求2所述的一种热轧钢筋的稳定输送装置，其特征在于：所述滑杆（101）一侧的中间位置固定连接有固定板（102），且固定板（102）与固定导向筒（2）处于同一平面内。

5. 根据权利要求1所述的一种热轧钢筋的稳定输送装置，其特征在于：所述滑套（301）外部一侧的中间位置固定连接有固定螺母（302），且固定螺母（302）的内部活动连接有限位螺栓（303），所述限位螺栓（303）的外部设置有外螺纹，且固定螺母（302）的内部设置有与其外螺纹匹配的内螺纹。

6. 根据权利要求1所述的一种热轧钢筋的稳定输送装置，其特征在于：所述校正块（401）内部的底端设置有多个滑槽（403），且滑槽（403）的内部活动连接有滑珠（402）。

7. 根据权利要求1所述的一种热轧钢筋的稳定输送装置，其特征在于：所述连接板（503）顶端的两侧皆固定连接有支杆（502），且支杆（502）的顶端固定连接有滑动块（501）。