1. 一种防碰撞用病床护栏保护套，包括护套本体（1）；其特征在于：所述护套本体（1）包括内面层（11）、外面层（12）以及夹设在内面层（11）与外面层（12）之间的柔性凸块（3），且柔性凸块（3）为半球形结构；

所述柔性凸块（3）为多个，并均布在所述内面层（11）的内侧面和外面层（12）的内侧面；所述内面层（11）上的柔性凸块（3）与外面层（12）上的柔性凸块（3）中心正对设置，且内面层（11）上的柔性凸块（3）顶端与所述外面层（12）上的柔性凸块（3）顶端相连接。

2. 根据权利要求1所述的防碰撞用病床护栏保护套，其特征在于：所述柔性凸块（3）的内部设置有若干个腔洞（4），且所述腔洞（4）间隔设置在柔性凸块（3）的内部。

3. 根据权利要求1或2所述的防碰撞用病床护栏保护套，其特征在于：所述内面层（11）、外面层（12）与所述柔性凸块（3）一体成型。

4. 根据权利要求1所述的防碰撞用病床护栏保护套，其特征在于：所述内面层（11）的外侧面上设置有粘贴层（111），与护栏进行粘贴。

5. 根据权利要求1所述的防碰撞用病床护栏保护套，其特征在于：所述外面层（12）的外侧面上设置有凸纹纹路（121）。

6. 根据权利要求1所述的防碰撞用病床护栏保护套，其特征在于：所述护套本体（1）为平面状结构，且设置在所述内面层（11）上的柔性凸块（3）的尺寸与设置在所述外面层（12）的上柔性凸块（3）的尺寸相同。

7. 根据权利要求1所述的防碰撞用病床护栏保护套，其特征在于：所述护套本体（1）的纵向截面呈半圆状，且两个护套本体（1）组合形成一圆筒状结构，在所述护套本体（1）的连接端部（2）也设置有粘贴层（111）。

8. 根据权利要求7所述的防碰撞用病床护栏保护套，其特征在于：设置在所述内面层（11）上的柔性凸块（3）的尺寸大于设置在所述外面层（12）的上柔性凸块（3）的尺寸。

9. 根据权利要求1所述的防碰撞用病床护栏保护套，其特征在于：还包括与护套本体（1）连接、用于将护套本体（1）固定在护栏上的固定部（5）。

10. 根据权利要求9所述的防碰撞用病床护栏保护套，其特征在于：所述固定部（5）为设置在外面层（12）的外侧面上的弹力绑带（51）。