1. 立式水果涂膜灭菌包装机，包括外壳（1）、三角形铁架（2）、紫外杀菌灯（3）、仪表盘（4）和涂膜喷头（7），其特征在于：所述外壳（1）内部的一端设有三角形铁架（2），三角形铁架（2）的顶端与外壳（1）的顶部转动连接，且三角形铁架（2）一侧的内壁上安装有等间距的紫外杀菌灯（3），三角形铁架（2）远离紫外杀菌灯（3）一侧的内壁上安装有两组涂膜喷头（7），并且相邻涂膜喷头（7）之间的外壁上通过导管相连通，所述三角形铁架（2）底端的中心位置处安装有小型封口机（11），且小型封口机（11）下方的外壳（1）内壁上转动连接有主动辊（12），并且主动辊（12）一侧的外壳（1）内壁上转动连接有从动辊（9），从动辊（9）的表面缠绕有传送带（10），传送带（10）远离从动辊（9）一端的内壁与主动辊（12）的外壁相触碰，所述外壳（1）一侧的外壁上设有安置框（5），且安置框（5）内部的一侧放置有涂料箱（13），涂料箱（13）的顶端延伸至安置框（5）的外部，并且外壳（1）一侧的内壁上安装有仪表盘（4），仪表盘（4）内部单片机的输出端分别与紫外杀菌灯（3）、涂膜喷头（7）以及小型封口机（11）的输入端电性连接。

2.根据权利要求1所述的立式水果涂膜灭菌包装机，其特征在于：所述外壳（1）底部的两外侧壁上皆设有进出料口（8），进出料口（8）的一端延伸至外壳（1）的内部。

3.根据权利要求1所述的立式水果涂膜灭菌包装机，其特征在于：所述涂膜喷头（7）一侧的外壁上安装有细管（6），细管（6）远离涂膜喷头（7）的一端与涂料箱（13）的底端相连通。

4.根据权利要求1所述的立式水果涂膜灭菌包装机，其特征在于：所述主动辊（12）一侧的外壳（1）内壁上转动连接有电机（18），且电机（18）的输出端通过联轴器安装有转轴（17），转轴（17）远离电机（18）的一端与主动辊（12）的一端固定连接。

5.根据权利要求1所述的立式水果涂膜灭菌包装机，其特征在于：所述涂料箱（13）一侧的安置框（5）内部设有定位板（14），且定位板（14）远离涂料箱（13）一侧的外壁上安装有缓冲垫（15），缓冲垫（15）远离定位板（14）的一端与安置框（5）的内壁相连接。

6.根据权利要求5所述的立式水果涂膜灭菌包装机，其特征在于：所述缓冲垫（15）两侧的定位板（14）内壁上皆安装有复位弹簧（16），复位弹簧（16）远离定位板（14）的一端与安置框（5）的内壁相连接。