1. 一种气柱袋充气装置，包括支撑架（1），其特征在于：所述支撑架（1）的顶部固定连接有密封机构（2），所述密封机构（2）的一侧设有包装机构（3），所述包装机构（3）的底部与支撑架（1）的顶部固定连接；

所述密封机构（2）包括密封架（21），所述密封架（21）的一侧固定连接有第一伸缩杆（22），所述第一伸缩杆（22）的收缩端通过浮动接头固定连接有进气块（25），所述进气块（25）的外部固定连接有进气针（28），所述进气针（28）的一侧设有单向进气阀（27），所述进气块（25）的一端与单向进气阀（27）的外部固定连接，所述密封架（21）的顶部与底部均固定连接有第二伸缩杆（26），所述第二伸缩杆（26）的收缩端固定连接有压块（23），所述压块（23）的内部固定连接有第一加热块（24）。

2.根据权利要求1所述的一种气柱袋充气装置，其特征在于：所述包装机构（3）包括移动架（31），所述移动架（31）的内部固定连接有第三伸缩杆（37），所述第三伸缩杆（37）的底部固定连接有上模座（32），所述上模座（32）的底部设有下模座（33），所述下模座（33）的外部与移动架（31）的内部固定连接，所述上模座（32）和下模座（33）的内部均开设有凹槽（34），所述凹槽（34）的内部固定连接有隔热膜（35），所述凹槽（34）的外部设有第二加热块（36），所述上模座（32）和下模座（33）的内部与第二加热块（36）的外部固定连接。

3．根据权利要求2所述的一种气柱袋充气装置，其特征在于：所述移动架（31）的一侧设有引向杆（5），所述引向杆（5）的底部与支撑架（1）的顶部固定连接，所述下模座（33）的顶部与引向杆（5）的内侧在同一水平面。

4．根据权利要求3所述的一种气柱袋充气装置，其特征在于：所述引向杆（5）的一侧设有尼龙布（9），所述尼龙布（9）的内部固定连接有第一滚动杆（4），所述第一滚动杆（4）的一端与支撑架（1）的外部通过固定块固定连接。

5．根据权利要求4所述的一种气柱袋充气装置，其特征在于：所述移动架（31）的另一侧设有电机（7），所述电机（7）的外部与支撑架（1）的外部通过固定块固定连接，所述电机（7）的输出轴固定连接有第二滚动杆（8）。

6．根据权利要求5所述的一种气柱袋充气装置，其特征在于：所述支撑架（1）的底部固定连接有气泵（6），所述气泵（6）的出气端与单向进气阀（27）的一端通过气管固定连接，所述进气针（28）的底部与下模座（33）的顶部在同一水平面。