1. 一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置，包括底板（1）、加热室（2）、固定块（3）、主导通管（8）和不凝气体排出管（10），其特征在于：所述底板（1）顶端的一侧安装有加热室（2），所述加热室（2）表面的一侧安装有固定块（3），所述加热室（2）一侧的外壁上安装有蒸汽入口（4），所述底板（1）顶端的一侧安装有蒸发室（6）,蒸发室（6）一侧的外壁上安装有主连通管（5）,所述主连通管（5）的一端与所述加热室（2）的顶端相互连接，所述蒸发室（6）底端的中心位置处安装有主循环管（12）,主循环管（12）的一端与加热室（2）的底端相互连接，且主循环管（12）表面的一侧安装有副开关阀（13），所述蒸发室（6）表面的一侧安装有维修孔（7），蒸发室（6）顶端的中心位置处安装有主导通管（8），且主导通管（8）的一端安装有气液分离器（9），所述蒸发室（6）一侧的外壁上安装有不凝气体排出管（10），底板（1）顶端的一侧安装有真空泵（16），所述蒸发室（6）表面的一侧安装有控制面板（11），控制面板（11）内部单片机的输出端与真空泵（16）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置，其特征在于：所述底板（1）顶端的一侧安装有储液罐（17），且储液罐（17）顶端的一侧安装有冷凝室（18）,冷凝室（18）的顶端与主导通管（8）的一端相互连接。

3. 根据权利要求1所述的一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置，其特征在于：所述加热室（2）底端的中心位置处安装有出料管（14），且出料管（14）表面的一侧安装有主开关阀（15）。

4. 根据权利要求1所述的一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置，其特征在于：所述加热室（2）内部的一侧设置有真空槽（22），且真空槽（22）一侧的加热室（2）内部安装有内胆（20），并且真空槽（22）表面的一侧缠绕有电加热丝（21）。

5. 根据权利要求1所述的一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置，其特征在于：所述蒸发室（6）表面的一侧安装有温度表（19），且温度表（19）一侧的蒸发室（6）表面安装有压力表（23）。

6. 根据权利要求1所述的一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置，其特征在于：所述蒸发室（6）内部的一端固定有挡板（26），且挡板（26）顶端的一侧安装有限位板（27），并且限位板（27）内部的一侧滑动安装有限位块（31）。

7. 根据权利要求2所述的一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置，其特征在于：所述冷凝室（18）一侧的外壁上安装有冷却水进入管（24），且冷却水进入管（24）一侧的冷凝室（18）外壁上安装有真空管（25）,真空管（25）的一端与真空泵（16）的一端相互连接。

8. 根据权利要求6所述的一种用于氟苯尼考注射液的蒸发装置，其特征在于：所述限位块（31）顶端的一侧固定有连接板（30），且连接板（30）顶端的一侧固定有支架（28），并且支架（28）内部的一侧安装有除沫板（29）。