本发明公开了一种适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板及其制备方法，用该制备方法制备得到的挂板包括由多个竹片排列构成的凹凸有序的外模板体，并在任意相临两个竹片之间填充有透明粘接剂；在外模板体的背面浇铸有一混凝土层，在混凝土层内还均匀布置有pp纤维和/或木质纤维。该制备而得的挂板结构新颖，设计巧妙，提高了与自然环境的融合性和协调性，打破了混凝土冰冷的刻板印象，并且生态环保，可广泛运用于公园建设、景观挡墙、建筑外立面、室内墙面及家具定制等领域。且可在保证力学性能的前提下，降低板材厚度，减轻重量，便于安装，节约成本。