1. 一种演唱会呈现用的互动舞台装置，包括舞台主体（1）、第一拼搭块（3）、第二拼搭块（4）和底座（6），其特征在于：所述舞台主体（1）内部的中间位置设置有通槽（101），且通槽（101）的内部活动连接有环形卡板（102），所述通槽（101）内部的底端设置有底座（6），所述底座（6）的顶端设置有抬升板（5），所述抬升板（5）底端的两侧皆活动连接有第一支杆（501），所述舞台主体（1）内部的一侧设置有第二拼搭块（4），且第二拼搭块（4）一侧的两端皆固定连接有第二固定块（401），所述第二拼搭块（4）的一侧设置有第一拼搭块（3），且第一拼搭块（3）的一侧活动连接有套框（7），所述第一拼搭块（3）一侧的顶端安装有控制面板（2）。

2. 根据权利要求1所述的一种演唱会呈现用的互动舞台装置，其特征在于：所述第一拼搭块（3）一侧的两端皆固定连接有第一固定块（302），且第一固定块（302）内部的顶端设置有插孔（301）。

3. 根据权利要求1所述的一种演唱会呈现用的互动舞台装置，其特征在于：所述抬升板（5）底端的两侧皆固定连接有伸缩杆（502），且伸缩杆（502）的底端固定连接有滑轮（507）。

4. 根据权利要求1所述的一种演唱会呈现用的互动舞台装置，其特征在于：所述第一支杆（501）的底端活动连接有螺旋套（504），且螺旋套（504）的底端活动连接有第二支杆（503），所述螺旋套（504）的内部活动连接有螺旋杆（505），且螺旋杆（505）的一侧安装有第一电机（506）。

5. 根据权利要求1所述的一种演唱会呈现用的互动舞台装置，其特征在于：所述底座（6）顶端的外侧设置有滑轨（604），且底座（6）顶端的中间位置活动连接有转动板（601）。

6. 根据权利要求5所述的一种演唱会呈现用的互动舞台装置，其特征在于：所述转动板（601）底端的中间位置设置有转动轴（602），且转动板（601）顶端的中间位置安装有第二电机（603）。

7. 根据权利要求1所述的一种演唱会呈现用的互动舞台装置，其特征在于：所述套框（7）外部的两侧皆固定连接有固定螺母（702），且固定螺母（702）的内部活动连接有限位螺栓（701）。