本实用新型公开了一种变压油生产用壳管式溶液换热器，包括机壳、检修侧盖、弧形换热管和柱形换热管，所述检修侧盖分别安装于机壳的两端。本实用新型通过安装有柱形换热管、纹层和弧形换热管，使得装置优化了自身的性能，使用时，一方面通过在柱形换热管的顶部和底部皆焊接有弧形换热管，利用二者的弧形连接部，增大了二者的接触面积，优化了导热结构，便于导热换热，另一方面通过在柱形换热管的内侧壁设置有螺纹层，既增大了换热介质和柱形换热管之间的接触面积，增强了换热效率，又通过采用该便于加工的螺纹结构，便于装置的制备，并且通过在弧形换热管的外侧壁设置有橡胶隔热层，减轻了热量外流失的情况，实现了节能的优点。