1. 一种变压油生产用壳管式溶液换热器，其特征在于，包括机壳（2）、检修侧盖（201）、弧形换热管（11）和柱形换热管（12），所述检修侧盖（201）分别安装于机壳（2）的两端，所述柱形换热管（12）均匀安装于机壳（2）的内部，且所述柱形换热管（12）的内侧壁设置有螺纹层（14），所述弧形换热管（11）分别焊接于柱形换热管（12）的顶部和底部，且所述弧形换热管（11）的外侧壁设置有橡胶隔热层（15），相邻弧形换热管（11）之间均匀固定有连接管（13），所述柱形换热管（12）的两端皆焊接有整合板（7），所述整合板（7）远离所述弧形换热管（11）的一端均匀焊接有与检修侧盖（201）连接的预留插块（8），所述机壳（2）的顶部和底部皆安装有第二装配管（4），所述检修侧盖（201）上安装有第一装配管（3）。

2. 根据权利要求1的一种变压油生产用壳管式溶液换热器，其特征在于：所述机壳（2）的两端和检修侧盖（201）上皆均匀设置有螺纹安装孔，所述螺纹安装孔的内部设置有锁紧螺栓（6）。

3. 根据权利要求1的一种变压油生产用壳管式溶液换热器，其特征在于：所述机壳（2）底部的两侧皆均匀焊接有固定支座（5），且所述固定支座（5）的底部均匀设置有固定螺孔，所述固定支座（5）的底部设置有硅胶缓冲层。

4. 根据权利要求1的一种变压油生产用壳管式溶液换热器，其特征在于：所述第一装配管（3）和第二装配管（4）远离机壳（2）的一端皆焊接有法兰盘（1），所述检修侧盖（201）的内部皆均匀焊接有与预留插块（8）相匹配的预留插槽。

5. 根据权利要求1所述的一种变压油生产用壳管式溶液换热器，其特征在于：所述整合板（7）呈空心结构，所述整合板（7）的内部和柱形换热管（12）的内部相连通，所述整合板（7）和检修侧盖（201）上皆固定有第二安装孔（9），所述第二安装孔（9）和第一装配管（3）之间构成螺纹连接。

6. 根据权利要求1的一种变压油生产用壳管式溶液换热器，其特征在于：所述弧形换热管（11）和机壳（2）上皆固定有第一安装孔（10），所述第一安装孔（10）和第二装配管（4）之间构成螺纹连接。