1. 一种用于变压油加工用的去杂装置，其特征在于,包括去杂腔（1）、防尘套（2）、搅拌腔（7）和搅拌头（10），所述去杂腔（1）顶端的中间位置固定连接有第一电机（3），所述第一电机（3）的底端固定连接有第一旋转杆（301），所述第一旋转杆（301）的底端固定连接有第一齿轮（302），所述第一齿轮（302）的一侧活动连接有第二齿轮（4），所述第二齿轮（4）的一侧固定连接有第二旋转杆（401），所述第二旋转杆（401）的两侧固定连接有螺旋轴（402），所述螺旋轴（402）的一侧活动连接有去杂腔（1），所述去杂腔（1）的内部设置有所述滤板（5），所述滤板（5）的一侧固定设置有螺旋套（501），所述螺旋套（501）的内部活动连接有螺旋轴（40），所述滤板（5）的顶端固定连接有第一滑块（502），所述第一滑块（502）的外部滑动连接有去杂腔（1），所述去杂腔（1）底端的中间位置固定连接有连接口（6），所述连接口（6）的内部固定设置有电阀门（601），所述连接口（6）的底端固定连接有搅拌腔（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于变压油加工用的去杂装置，其特征在于：所述去杂腔（1）顶端的两侧固定设置有入料口（101）；，所述去杂腔（1）一侧的底端固定连接有第一出料口（102）。

3. 根据权利要求1所述的一种用于变压油加工用的去杂装置，其特征在于：所述去杂腔（1）顶端的一侧活动连接有拉杆（103），所述拉杆（103）的底端固定连接有第一活动块（104），所述第一活动块（104）的一侧固定连接有第一弹簧（105），所述第一活动块（104）的一侧固定连接有插杆（106）。

4. 根据权利要求1所述的一种用于变压油加工用的去杂装置，其特征在于：所述去杂腔（1）顶端的一侧设置有防尘套（2），所述防尘套（2）的底端固定连接有旋转轴（201），所述旋转轴（201）的外部活动连接有去杂腔（1），所述防尘套（2）的底端固定连接有卡块（202）。

5. 根据权利要求1所述一种用于变压油加工用的去杂装置，其特征在于：所述搅拌腔（7）一侧的底端固定设置有第二出料口（701），所述搅拌腔（7）底端的中间位置固定安装有第二电机（8），所述第二电机（8）的顶端 固定连接有第三旋转杆（801）。

6. 根据权利要求5所述的一种用于变压油加工用的去杂装置，其特征在于：所述第三旋转杆（801）的一侧固定连接有空心套筒（9），所述空心套筒（9）内部的一侧固定连接有第二弹簧（901），所述第二弹簧（901）的一侧固定连接有第二活动块（902）。

7. 根据权利要求6所述的一种用于变压油加工用的去杂装置，其特征在于：所述第二活动块（902）的两侧固定连接有第二滑块（903），所述第二活动块（902）的一侧固定连接有连接杆（904），所述连接杆（904）的一侧固定连接有搅拌头（10）。