1. 一种免攀爬的电力输送设备，包括电线杆（1）、电缆支撑折叠设备（2）、中部安全站栏（3）和升降滑动机构（8），其特征在于：所述电线杆（1）的顶部连接设置有电缆支撑折叠设备（2），所述电缆支撑折叠设备（2）设有六组，所述电线杆（1）侧部的中间位置连接设置有中部安全站栏（3），且中部安全站栏（3）的底部连接设置有升降板（4），所述中部安全站栏（3）的两侧与电线杆（1）一侧活动连接设置，且中部安全站栏（3）的外部两侧皆连接设置有闭合门栏（5），所述电线杆（1）的一侧连接设置有侧部滑槽条杆（6），且侧部滑槽条杆（6）连接设置在升降板（4）两部内部，所述升降板（4）的两端皆连接设置有连接杆（7），且连接杆（7）与升降板（4）两端固定连接设置。

2. 根据权利要求1所述的一种免攀爬的电力输送设备，其特征在于：所述电线杆（1）的一侧皆连接设置有安装板（201），且安装板（201）设置有六组，所述安装板的（201）两端皆连接设置有固定螺丝件（202）。

3. 根据权利要求2所述的一种免攀爬的电力输送设备，其特征在于：所述安装板（201）一端的一侧连接设置有第一支撑杆（203），且第一支撑杆（203）的一端连接设置有第一连接轴（204），所述第一连接轴（204）与第一支撑杆（203）活动连接设置。

4. 根据权利要求3所述的一种免攀爬的电力输送设备，其特征在于：所述安装板（201）另一端的一侧固定连接有第二支撑杆（206），且第二支撑杆（206）的内部连接设置有第二连接轴（207），并且第二支撑杆（206）的内部连接有电缆装板（208），所述电缆装板（208）通过第二连接轴（207）与第二支撑杆（206）活动可转动连接。

5. 根据权利要求3所述的一种免攀爬的电力输送设备，其特征在于：所述第一支撑杆（203）的一端连接设置有防雨板（205），所述防雨板（205）通过第一连接轴（204）与第一支撑杆（203）活动可折叠设置。

6. 根据权利要求1所述的一种免攀爬的电力输送设备，其特征在于：所述升降板（4）的底部安装设置有升降设备组件（10），且升降设备组件（10）的底部连接设置有坐台（11）。

7. 根据权利要求1所述的一种免攀爬的电力输送设备，其特征在于：所述连接杆（7）与电线杆（1）接触位置的一侧连接设置有升降滑动机构（8），所述电线杆（1）的内部连接设置有内置滑槽（801），且连接杆（7）内部与内置滑槽（801）接触的位置内部连接设置有支撑滑块（802），且连接杆（7）的顶部以及电线杆（1）的另一侧连接设置有侧部安全站栏(9)。