一种施工废料处理用的环保处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及施工废料处理设备技术领域，具体为一种施工废料处理用的环保处理装置。

背景技术

[0002] 随着城市建设的推进，建筑施工行业也在不断进步，建筑施工时往往会产生大量的建筑废料，为了对这些废料进行处理和回收，就需要用到一种施工废料处理用的处理装置对其进行破碎处理，然而现在的施工废料处理用的处理装置在实际使用时还是存在除尘结构单一、抑尘效果差、环保性能低下、不易自动化上料下料和工作效率低下的弊端，这不利于装置使用和长期推广。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种施工废料处理用的环保处理装置，以解决上述背景技术中提出的抑尘效果差、环保性能低下、不易自动化上料下料和工作效率低下的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种施工废料处理用的环保处理装置，包括处理箱、机架、螺旋送料机和防水传送带，所述机架的一侧安装有控制器，且所述机架顶部一端固定有处理箱，并且所述处理箱下方的机架上安装有防水传送带，所述防水传送带的一端安装有第二伺服电机，所述处理箱的上方安装有螺旋送料机，且所述螺旋送料机的顶部安装有第一伺服电机，所述处理箱一端的两侧皆焊接有与机架连接的第一固定臂，且所述处理箱另一端的两侧皆焊接有与机架连接的第二固定臂，所述机架顶部的一端固定有第一喷洒板，且所述机架顶部的另一端固定有第二喷洒板，并且所述第一喷洒板和第二喷洒板上皆焊接有法兰盘，所述处理箱内部的顶端设置有第一破碎腔，且所述处理箱内部的底端设置有第二破碎腔，并且所述第一破碎腔和第二破碎腔内部的两端皆安装有破碎辊，所述破碎辊的一侧安装有驱动电机。

[0005] 优选的，所述第一喷洒板和第二喷洒板皆与机架之间构成一体化焊接结构，且所述第一喷洒板和第二喷洒板上皆均匀螺纹连接有喷头，提升了装置的抑尘效果，增强了装置的环保性。

[0006] 优选的，所述处理箱和机架之间构成一体化焊接结构，所述处理箱的内侧壁和破碎辊的外侧壁皆设置有纳米陶瓷抗粘层，所述防水传送带顶部的两端皆焊接有防护挡板，提升了处理箱内壁和破碎辊外壁的抗粘耐磨效果。

[0007] 优选的，所述螺旋送料机靠近第一伺服电机一端的底部焊接有与处理箱相匹配的下料口，所述处理箱的底部焊接有与防水传送带相匹配的出料口，提升了装置的自动化程度和加工效率。

[0008] 优选的，所述第一固定臂和第二固定臂皆设置有2个，且所述第一固定臂和第二固定臂皆与螺旋送料机之间构成一体化焊接结构，使其优化了装置的结构，通过焊接提升了装置整体结构的牢固性能。

[0009] 优选的，所述第一固定臂和第二固定臂靠近机架的一侧皆焊接有连接插条，且所述机架上均匀设置有与连接插条相匹配的连接插槽，并且所述连接插条和连接插槽之间均匀设置有固定螺栓，使得装置实现了组合式的优点，便于运输检修。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该施工废料处理用的环保处理装置通过安装有螺旋送料机、第二喷洒板和第一喷洒板，使得装置优化了自身的性能，使用时，一方面通过在靠近螺旋送料机下料口和防水传送带的位置安装有第一喷洒板，配合喷头的作用，可以对着下料位置和破碎处理后的废料送料位置进行抑尘剂的喷洒处理，另一方面通过在靠近螺旋送料机上料口安装有第二喷洒板，配合喷头的作用，可以对着工作人员进行施工废料的上料位置进行抑尘剂的喷洒处理，从而通过针对性地喷洒处理，提升了装置的抑尘效果，增强了装置的环保性，并且使用者可以利用法兰盘，将第一喷洒板和第二喷洒板分别与相应的抑尘液供给设备进行装配；

（2）、该施工废料处理用的环保处理装置通过安装有连接插条、第一固定臂和第二固定臂，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面使用者可以利用连接插条和连接插槽之间的插合连接结构，配合固定螺栓的锁紧固定作用，可以将第一固定臂和第二固定臂在机架上进行拆卸或组装，从而使得装置实现了组合式的优点，便于运输检修，另一方面使用者可以利用螺旋送料机对待处理的施工废料实现较好的自动化上料，并且使用者可以利用防水传送带对经过破碎处理后的物料实现自动化送料作用，便于将其自动化传送到下级处理机构上，从而提升了装置的自动化程度和加工效率；

（3）、该施工废料处理用的环保处理装置通过安装有处理箱、破碎辊和防水传送带，使得装置实际使用时，一方面通过在处理箱的内侧壁和破碎辊的外侧壁皆设置有纳米陶瓷抗粘层，提升了处理箱内壁和破碎辊外壁的抗粘耐磨效果，从而提升了装置的防粘抗堵效果，且便于清理维护，另一方面通过在防水传送带顶部的两端皆焊接有防护挡板，可以在处理后的物料进行自动化传送时实现较好的防侧漏效果。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种施工废料处理用的环保处理装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种施工废料处理用的环保处理装置的第二固定臂后视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种施工废料处理用的环保处理装置的防水传送带正视结构示意图；

图4为本实用新型一种施工废料处理用的环保处理装置的处理箱后视剖面结构示意图。

[0012] 图中：1、第一喷洒板；2、处理箱；3、机架；4、第一伺服电机；5、螺旋送料机；6、第二喷洒板；7、法兰盘；8、驱动电机；9、防水传送带；10、第一固定臂；11、控制器；12、第二固定臂；13、固定螺栓；14、连接插条；15、防护挡板；16、第二伺服电机；17、第一破碎腔；18、破碎辊；19、第二破碎腔。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014]      请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种施工废料处理用的环保处理装置，包括处理箱2、机架3、螺旋送料机5和防水传送带9，机架3的一侧安装有控制器11，且机架3顶部一端固定有处理箱2，并且处理箱2下方的机架3上安装有防水传送带9；

防水传送带9的一端安装有第二伺服电机16，处理箱2的上方安装有螺旋送料机5，且螺旋送料机5的顶部安装有第一伺服电机4，处理箱2一端的两侧皆焊接有与机架3连接的第一固定臂10，且处理箱2另一端的两侧皆焊接有与机架3连接的第二固定臂12；

机架3顶部的一端固定有第一喷洒板1，且机架3顶部的另一端固定有第二喷洒板6，并且第一喷洒板1和第二喷洒板6上皆焊接有法兰盘7；

处理箱2内部的顶端设置有第一破碎腔17，且处理箱2内部的底端设置有第二破碎腔19，并且第一破碎腔17和第二破碎腔19内部的两端皆安装有破碎辊18，破碎辊18的一侧安装有驱动电机8；

第一喷洒板1和第二喷洒板6皆与机架3之间构成一体化焊接结构，且第一喷洒板1和第二喷洒板6上皆均匀螺纹连接有喷头；

使用时，一方面通过在靠近螺旋送料机5下料口和防水传送带9的位置安装有第一喷洒板1，可以对着下料位置和破碎处理后的废料送料位置进行抑尘剂的喷洒处理，另一方面通过在靠近螺旋送料机5上料口安装有第二喷洒板6，可以对着工作人员进行施工废料的上料位置进行抑尘剂的喷洒处理，从而通过针对性地喷洒处理，提升了装置的抑尘效果，增强了装置的环保性；

处理箱2和机架3之间构成一体化焊接结构，处理箱2的内侧壁和破碎辊18的外侧壁皆设置有纳米陶瓷抗粘层，防水传送带9顶部的两端皆焊接有防护挡板15；

使用时，一方面通过在处理箱2的内侧壁和破碎辊18的外侧壁皆设置有纳米陶瓷抗粘层，提升了处理箱2内壁和破碎辊18外壁的抗粘耐磨效果，从而提升了装置的防粘抗堵效果，且便于清理维护，另一方面通过在防水传送带9顶部的两端皆焊接有防护挡板15，可以在处理后的物料进行自动化传送时实现较好的防侧漏效果；

螺旋送料机5靠近第一伺服电机4一端的底部焊接有与处理箱2相匹配的下料口，处理箱2的底部焊接有与防水传送带9相匹配的出料口；

使用时，一方面使用者可以利用螺旋送料机5对待处理的施工废料实现较好的自动化上料，另一方面使用者可以利用防水传送带9对经过破碎处理后的物料实现自动化送料作用，便于将其自动化传送到下级处理机构上，从而提升了装置的自动化程度和加工效率；

第一固定臂10和第二固定臂12皆设置有2个，且第一固定臂10和第二固定臂12皆与螺旋送料机5之间构成一体化焊接结构；

使其优化了装置的结构，通过焊接提升了装置整体结构的牢固性能；

第一固定臂10和第二固定臂12靠近机架3的一侧皆焊接有连接插条14，且机架3上均匀设置有与连接插条14相匹配的连接插槽，并且连接插条14和连接插槽之间均匀设置有固定螺栓13；

使用时，使用者可以利用连接插条14和连接插槽之间的插合连接结构，配合固定螺栓13的锁紧固定作用，可以将第一固定臂10和第二固定臂12在机架3上进行拆卸或组装，从而使得装置实现了组合式的优点，便于运输检修；

控制器11的输出端分别通过导线与第一伺服电机4、驱动电机8和第二伺服电机16的输入端电性连接，该驱动电机8的型号可为Y90S-1，该第二伺服电机16的型号可为MR-J2S-10A，该第一伺服电机4的型号可为EDSMT-2T，该控制器11的型号可为TPC8-8TD。

[0015]     本申请实施例在使用时：外接电源，一方面使用者可以利用螺旋送料机5对待处理的施工废料实现较好的自动化上料，另一方面使用者可以利用防水传送带9对经过破碎处理后的物料实现自动化送料作用，便于将其自动化传送到下级处理机构上，从而提升了装置的自动化程度和加工效率，同时废料由螺旋送料机5进入处理箱2内部时，四个驱动电机8启动，从而带动第一破碎腔17和第二破碎腔19内部的两个破碎辊18皆进行旋转，实现施工废料的多次破碎处理，提升了处理效果，此外具体操作时，使用者可以利用法兰盘7，将第一喷洒板1和第二喷洒板6分别与相应的抑尘液供给设备进行装配，一方面通过在靠近螺旋送料机5下料口和防水传送带9的位置安装有第一喷洒板1，可以对着下料位置和破碎处理后的废料送料位置进行抑尘剂的喷洒处理，另一方面通过在靠近螺旋送料机5上料口安装有第二喷洒板6，可以对着工作人员进行施工废料的上料位置进行抑尘剂的喷洒处理，从而通过针对性地喷洒处理，提升了装置的抑尘效果，增强了装置的环保性。