1. 一种用于阿莫西林片的压片装置，包括工作台（1）、输送箱（2）、压片板（3）、出料管（17）和控制面板（18），其特征在于：所述工作台（1）的顶端安装有输送箱（2），且输送箱（2）的底端与工作台（1）固定连接，并且输送箱（2）一侧的工作台（1）外壁上安装有压片箱（6），所述压片箱（6）一侧的工作台（1）顶端安装有送料箱（16），且送料箱（16）的底端与工作台（1）固定连接，并且送料箱（16）一侧的压片箱（6）内部安装有驱动架（5），所述驱动架（5）的外部设有压片板（3），且压片板（3）上方的驱动架（5）底端安装有四组弹簧（4），并且弹簧（4）的底端皆与压片板（3）固定连接，所述驱动架（5）上方的压片箱（6）内部安装有气缸（8），且气缸（8）底端的中心位置处安装有驱动杆（7），并且驱动杆（7）的底端延伸至驱动架（5）的内部，工作台（1）的外壁上安装有控制面板（18）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于阿莫西林片的压片装置，其特征在于：所述送料箱（16）的顶端安装有进料口（12），且进料口（12）下方的送料箱（16）内部设有联动杆（13）。

3. 根据权利要求2所述的一种用于阿莫西林片的压片装置，其特征在于：所述联动杆（13）的外壁上设有搅拌叶（14），且搅拌叶（14）下方的联动杆（13）底端固定有螺旋叶（15）。

4. 根据权利要求3所述的一种用于阿莫西林片的压片装置，其特征在于：所述螺旋叶（15）一侧的送料箱（16）底端安装有出料管（17），且出料管（17）上方的送料箱（16）顶端安装有伺服电机（9）。

5. 根据权利要求4所述的一种用于阿莫西林片的压片装置，其特征在于：所述伺服电机（9）的输出端通过联轴器安装有转轴（10），且转轴（10）远离伺服电机（9）的一端安装有传动杆（11）。

6. 根据权利要求1所述的一种用于阿莫西林片的压片装置，其特征在于：所述工作台（1）的外部设有基座（23），且基座（23）上方的工作台（1）底端设有滑行架（26）。

7. 根据权利要求6所述的一种用于阿莫西林片的压片装置，其特征在于：所述基座（23）的内部设有螺纹架（21），且螺纹架（21）一侧的工作台（1）底端设有辅支杆（25），并且辅支杆（25）一侧的工作台（1）底端设有主支杆（19）。

8. 根据权利要求7所述的一种用于阿莫西林片的压片装置，其特征在于：所述主支杆（19）的外壁上设有铰接销（24），且铰接销（24）下方的辅支杆（25）底端设有螺纹架（21），并且螺纹架（21）的内部设有丝杆（22），丝杆（22）的外壁上安装有手柄（20）。