1. 一种便于拆卸的小型变压器，包括机壳（1）、机盖（6）、上铁芯（10）、骨架本体（13）和下铁芯（14），其特征在于：所述机壳（1）底部的中心位置处设有下铁芯（14），且下铁芯（14）的顶端安装有上铁芯（10），并且下铁芯（14）内部的中心位置处设有骨架本体（13），所述上铁芯（10）顶部的两侧皆设有第一导向孔（5），第一导向孔（5）的顶端延伸至上铁芯（10）的外部，且上铁芯（10）上方的机壳（1）内部设有限位板（15），并且限位板（15）顶部的两侧皆设有第二导向孔（17），第二导向孔（17）的底端延伸至限位板（15）的外部，所述机壳（1）底部的两内侧壁上皆设有散热通口（9），所述散热通口（9）的一端延伸至机壳（1）的外部，且散热通口（9）位置处的机壳（1）外壁上皆设有防尘结构（2），并且机壳（1）的顶端安装有机盖（6），机盖（6）顶部的两侧皆设有拆装结构（7）。

2. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸的小型变压器，其特征在于：所述防尘结构（2）的内部依次设有圆形网板（201）、安置框（202）以及契合槽（203），所述散热通口（9）位置处的机壳（1）外壁上安装有圆形网板（201），且圆形网板（201）两端的机壳（1）外壁上皆固定有安置框（202），并且圆形网板（201）两侧的外壁上皆设有契合槽（203）。

3. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸的小型变压器，其特征在于：所述拆装结构（7）的内部依次设有螺母（701）、丝杆（702）、旋柄（703）以及支撑架（704），所述机壳（1）顶部的两内侧壁上皆安装有支撑架（704），且支撑架（704）远离机壳（1）的一端固定有螺母（701）。

4. 根据权利要求3所述的一种便于拆卸的小型变压器，其特征在于：所述螺母（701）的内部螺纹连接有丝杆（702），丝杆（702）的底端延伸至螺母（701）的外部，且丝杆（702）的顶端贯穿机盖（6）并安装有旋柄（703）。

5. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸的小型变压器，其特征在于：所述骨架本体（13）的表面缠绕有线圈（12），线圈（12）的两端皆依次贯穿第一导向孔（5）以及第二导向孔（17）并延伸至机壳（1）的外部。

6. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸的小型变压器，其特征在于：所述骨架本体（13）表面的两侧皆固定有挡环（11），且相邻挡环（11）关于骨架本体（13）的中心线对称。

7. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸的小型变压器，其特征在于：所述下铁芯（14）两侧的机壳（1）内部皆设有风扇（3），且风扇（3）的两端皆安装有承载架（8），承载架（8）远离风扇（3）的一端与机壳（1）的内壁固定连接。

8. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸的小型变压器，其特征在于：所述限位板（15）两侧的外壁上皆安装有支撑杆（4），支撑杆（4）远离限位板（15）的一端与机壳（1）的内壁固定连接。

9. 根据权利要求1所述的一种便于拆卸的小型变压器，其特征在于：所述第二导向孔（17）两端的内壁上皆安装有海绵垫环（16），海绵垫环（16）的一端延伸至第二导向孔（17）的外部。