1. 一种智慧交通防护栏，包括第一支撑框（1）和第二支撑框（2），其特征在于：所述第二支撑框（2）的左侧固定安装有滑槽板（3），所述滑槽板（3）的内部滑动安装有滑板（4），所述第一支撑框（1）内部的下方开始有驱动槽（5），所述驱动槽（5）内腔的底部通过固定板固定安装有电机（6），所述电机（6）的输出轴通过联轴器固定连接有丝杆（7），所述丝杆（7）的一端通过轴承件转动连接于驱动槽（5）内腔的顶部，所述丝杆（7）的表面螺纹连接有螺纹筒（8），所述螺纹筒（8）的右侧通过固定板固定连接有承重板（9），所述承重板（9）的一侧贯穿第一支撑框（1）并延伸至第一支撑框（1）的外部，所述承重板（9）和滑板（4）之间相对的一面固定安装有防护板（10），所述防护板（10）的表面固定安装有展示窗（11），所述第一支撑框（1）的右侧开设有与承重板（9）相适配的活动口（12）。

2.根据权利要求1所述的一种智慧交通防护栏，其特征在于：所述第一支撑框（1）的顶部开设有水渠（13），所述第一支撑框（1）的内部且位于水渠（13）下方开设有凹槽（14），所述凹槽（14）内腔的顶部固定安装有触发按钮（15），所述水渠（13）内侧的上部固定安装有导水板（16），所述水渠（13）的内部放置有漂浮板（17），所述水渠（13）内部两侧的上部固定连接有L型杆（18），所述L型杆（18）的底端贯穿漂浮板（17）并固定连接于水渠（13）内腔的底部，所述漂浮板（17）底部的两侧以及L型杆（18）的表面均固定安装有相互适配的磁性块（19），所述漂浮板（17）底部的两侧均固定安装有推杆（20），所述推杆（20）的底端依次贯穿水渠（13）与凹槽（14）并延伸至凹槽（14）的内部，两个所述推杆（20）之间的相对一面且位于凹槽（14）的内部固定连接有与触发按钮（15）相适配的压杆（22），所述漂浮板（17）的顶部开设有与导水板（16）相配合使用的通口，所述水渠（13）内腔左侧的底部连通有点滴管（23），所述凹槽（14）的底部开设有出水口（24），且出水口（24）延伸至第一支撑框（1）的外部。

3.根据权利要求1所述的一种智慧交通防护栏，其特征在于：所述第二支撑框（2）的内部开设有蓄水槽（25），所述第一支撑框（1）和第二支撑框（2）之间相对一面的上部固定连接有横框（26），所述横框（26）的一端贯穿第二支撑框（2）并延伸至蓄水槽（25）的内部，所述横框（26）的顶部连通有进水管（27），所述蓄水槽（25）内腔右侧的底部通过支架固定安装有水泵（28），所述水泵（28）的出水口连通有出水管（29）。

4.根据权利要求3所述的一种智慧交通防护栏，其特征在于：所述出水管（29）的顶端连通有过水器（30），所述过水器（30）的顶部贯穿第二支撑框（2）并延伸至第二支撑框（2）的顶部，所述过水器（30）延伸至第二支撑框（2）顶部的前侧与后侧均固定安装有高压喷头（31）。

5.根据权利要求1所述的一种智慧交通防护栏，其特征在于：所述第一支撑框（1）的表面通过连接板固定安装有控制按钮（32）。

6.根据权利要求1所述的一种智慧交通防护栏，其特征在于：所述第二支撑框（2）的表面固定安装有可视窗（21）。