一种带有报警提示功能的骨科钢板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及骨科钢板技术领域，具体为一种带有报警提示功能的骨科钢板。

背景技术

[0002] 骨科钢板的作用主要是维持骨折断端的稳定性，当骨折产生后，部分骨折可以做保守治疗，比如石膏固定、夹板固定，此时不需要做手术，也不需要钢板固定，石膏和夹板没有办法起到治疗作用，此时需要使用骨科钢板，骨科钢板植入到人体内可以非常稳定的保证骨折断端不受力，而且骨折断端只有在相对稳定的情况下才能逐渐愈合，骨科钢板正是起着稳定的作用，骨骼愈合期间病人为了避免肌肉萎缩，需要做适当的健康运动，但病人过度的活动会造成钢板负担过重，需要带有报警提示功能的骨科钢板来对运动量进行实时的。

[0003] 现今市场上的此类骨科钢板种类较多，基本可以满足患者的使用需求，但是依然存在一定的问题，比如在现有的此类骨科钢板在使用时一般不便于位移时自动触发式报警提示，大大的影响了骨科钢板使用时的可靠性，从而给患者腿骨的愈合带来了很大的影响，影响康复情况。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种带有报警提示功能的骨科钢板，以解决上述背景技术中提出骨科钢板不便于位移时自动触发式报警提示的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种带有报警提示功能的骨科钢板，包括加长钢板、第一固定螺丝、第一定位螺丝、第一连接螺丝和加宽钢板，所述加长钢板的外壁上安装有加宽钢板，且加宽钢板的外壁与加长钢板固定连接，所述加长钢板的内部设有第一定位螺丝，所述第一定位螺丝的底端安装有螺丝固定套，所述第一定位螺丝一侧的加长钢板内部安装有第二定位螺丝，且第二定位螺丝的底端安装有螺丝支套，且螺丝支套的顶端与第二定位螺丝固定连接，所述加长钢板的外部设有支杆，且支杆的一端延伸至螺丝固定套的内部，并且支杆与螺丝固定套固定连接，支杆与螺丝支套滑动连接。

[0006] 优选的，所述支杆远离螺丝固定套的一端安装有倒刺，且倒刺的外壁与支杆固定连接。

[0007] 优选的，所述第一定位螺丝一侧的加长钢板内部设有第一固定螺丝，所述第二定位螺丝一侧的加长钢板内部设有第二固定螺丝。

[0008] 优选的，所述加宽钢板一侧的加长钢板内部设有第三固定螺丝，且第三固定螺丝的外壁与加长钢板滑动连接。

[0009] 优选的，所述加宽钢板的内部设有第一螺丝柱孔，所述第一螺丝柱孔一侧的加宽钢板内部设有第二螺丝柱孔。

[0010] 优选的，所述第一螺丝柱孔的内部设有第一连接螺丝，且第一连接螺丝与第一螺丝柱孔滑动连接。

[0011] 优选的，所述第二螺丝柱孔的内部设有第二连接螺丝，且第二连接螺丝与第二螺丝柱孔滑动连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该骨科钢板不仅实现了骨科钢板位移时自动触发式报警提示，方便了对病人腿部进行及时的提示，而且加快了患者腿骨愈合的速度；

（1）通过支杆插入螺丝固定套和螺丝支套的内部，当患者腿部发生弯曲时，腿部弯曲部位带动第二定位螺丝移动，螺丝支套带动支杆移动，支杆带动倒刺移动，倒刺来针刺腿部肌肉，来进行报警提示，实现了骨科钢板位移时自动触发式报警提示，方便了对病人腿部进行及时的提示；

（2）通过将第一固定螺丝插入加长钢板的内部与腿部进行连接，将第二固定螺丝插入加长钢板的内部与腿部进行连接，将第三固定螺丝插入加长钢板的内部与腿部进行连接，实现了骨科钢板对患者腿骨便捷的连接固定，加快了患者腿骨愈合的速度；

（3）通过在第一连接螺丝和第二连接螺丝的配合下将加宽钢板与患者腿骨进行连接，实现了骨科钢板连接强度的增加，提高了骨科钢板的防护效果。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的加长钢板仰视结构示意图；

图3为本实用新型的支杆仰视结构示意图；

图4为本实用新型的图1中A处放大结构示意图。

[0014] 图中：1、加长钢板；2、第一固定螺丝；3、第一定位螺丝；4、第二固定螺丝；5、第二定位螺丝；6、第三固定螺丝；7、第一连接螺丝；8、第二连接螺丝；9、加宽钢板；10、倒刺；11、螺丝支套；12、支杆；13、螺丝固定套；14、第一螺丝柱孔；15、第二螺丝柱孔。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种带有报警提示功能的骨科钢板，包括加长钢板1、第一固定螺丝2、第一定位螺丝3、第一连接螺丝7和加宽钢板9，加长钢板1的外壁上安装有加宽钢板9，且加宽钢板9的外壁与加长钢板1固定连接，加长钢板1的内部设有第一定位螺丝3，第一定位螺丝3的底端安装有螺丝固定套13，螺丝固定套13起到结构支撑的作用，第一定位螺丝3一侧的加长钢板1内部安装有第二定位螺丝5，且第二定位螺丝5的底端安装有螺丝支套11，且螺丝支套11的顶端与第二定位螺丝5固定连接，螺丝支套11起到结构支撑的作用，加长钢板1的外部设有支杆12，且支杆12的一端延伸至螺丝固定套13的内部，并且支杆12与螺丝固定套13固定连接，支杆12与螺丝支套11滑动连接，支杆12远离螺丝固定套13的一端安装有倒刺10，且倒刺10的外壁与支杆12固定连接，倒刺10起到报警提示功能；

使用时通过将加长钢板1与患者的腿骨进行连接，将第一定位螺丝3与螺丝固定套13进行连接，第一定位螺丝3插入加长钢板1的内部，第一定位螺丝3将加长钢板1与患者的腿骨进行连接，将螺丝支套11与第二定位螺丝5进行连接，第二定位螺丝5插入加长钢板1的内部，第二定位螺丝5将加长钢板1与患者的腿骨进行连接，支杆12插入螺丝固定套13和螺丝支套11的内部，支杆12与螺丝固定套13进行固定，当患者腿部带动加长钢板1剧烈运动时，当患者腿部发生弯曲时，腿部弯曲部位带动第二定位螺丝5移动，第二定位螺丝5带动螺丝支套11移动，螺丝支套11带动支杆12移动，由于支杆12与螺丝固定套13固定连接，支杆12带动倒刺10移动，倒刺10与腿部肌肉接触，倒刺10来针刺腿部肌肉，来进行报警提示，实现了骨科钢板位移时自动触发式报警提示，方便了对病人腿部进行及时的提示；

第一定位螺丝3一侧的加长钢板1内部设有第一固定螺丝2，第二定位螺丝5一侧的加长钢板1内部设有第二固定螺丝4，第二固定螺丝4起到结构支撑的作用；

使用时通过将第一固定螺丝2插入加长钢板1的内部与腿部进行连接，将第二固定螺丝4插入加长钢板1的内部与腿部进行连接，将第三固定螺丝6插入加长钢板1的内部与腿部进行连接，在第一固定螺丝2、第二固定螺丝4和第三固定螺丝6的配合下来对患者受伤的腿骨进行连接固定，实现了骨科钢板对患者腿骨便捷的连接固定，加快了患者腿骨愈合的速度；

加宽钢板9一侧的加长钢板1内部设有第三固定螺丝6，且第三固定螺丝6的外壁与加长钢板1滑动连接，加宽钢板9的内部设有第一螺丝柱孔14，第一螺丝柱孔14一侧的加宽钢板9内部设有第二螺丝柱孔15，第一螺丝柱孔14的内部设有第一连接螺丝7，且第一连接螺丝7与第一螺丝柱孔14滑动连接，第一连接螺丝7起到结构支撑的作用，第二螺丝柱孔15的内部设有第二连接螺丝8，且第二连接螺丝8与第二螺丝柱孔15滑动连接；

使用时通过将第一连接螺丝7插入第一螺丝柱孔14的内部，将第二连接螺丝8插入第二螺丝柱孔15的内部，在第一连接螺丝7和第二连接螺丝8的配合下将加宽钢板9与患者腿骨进行连接，来增加加长钢板1与患者腿骨连接的结构强度，实现了骨科钢板连接强度的增加，提高了骨科钢板的防护效果。

[0017] 本申请实施例在使用时：首先通过将加长钢板1与患者的腿骨进行连接，将第一定位螺丝3与螺丝固定套13进行连接，第一定位螺丝3插入加长钢板1的内部，第一定位螺丝3将加长钢板1与患者的腿骨进行连接，将螺丝支套11与第二定位螺丝5进行连接，第二定位螺丝5插入加长钢板1的内部，第二定位螺丝5将加长钢板1与患者的腿骨进行连接，支杆12插入螺丝固定套13和螺丝支套11的内部，支杆12与螺丝固定套13进行固定，当患者腿部带动加长钢板1剧烈运动时，当患者腿部发生弯曲时，腿部弯曲部位带动第二定位螺丝5移动，第二定位螺丝5带动螺丝支套11移动，螺丝支套11带动支杆12移动，由于支杆12与螺丝固定套13固定连接，支杆12带动倒刺10移动，倒刺10与腿部肌肉接触，倒刺10来针刺腿部肌肉，来进行报警提示，之后通过将第一固定螺丝2插入加长钢板1的内部与腿部进行连接，将第二固定螺丝4插入加长钢板1的内部与腿部进行连接，将第三固定螺丝6插入加长钢板1的内部与腿部进行连接，在第一固定螺丝2、第二固定螺丝4和第三固定螺丝6的配合下来对患者受伤的腿骨进行连接固定，再通过将第一连接螺丝7插入第一螺丝柱孔14的内部，将第二连接螺丝8插入第二螺丝柱孔15的内部，在第一连接螺丝7和第二连接螺丝8的配合下将加宽钢板9与患者腿骨进行连接，来增加加长钢板1与患者腿骨连接的结构强度，来完成骨科钢板的使用工作。