1. 一种带有报警提示功能的骨科钢板，其特征在于：包括加长钢板（1）、第一固定螺丝（2）、第一定位螺丝（3）、第一连接螺丝（7）和加宽钢板（9），所述加长钢板（1）的外壁上安装有加宽钢板（9），且加宽钢板（9）的外壁与加长钢板（1）固定连接，所述加长钢板（1）的内部设有第一定位螺丝（3），所述第一定位螺丝（3）的底端安装有螺丝固定套（13），所述第一定位螺丝（3）一侧的加长钢板（1）内部安装有第二定位螺丝（5），且第二定位螺丝（5）的底端安装有螺丝支套（11），且螺丝支套（11）的顶端与第二定位螺丝（5）固定连接，所述加长钢板（1）的外部设有支杆（12），且支杆（12）的一端延伸至螺丝固定套（13）的内部，并且支杆（12）与螺丝固定套（13）固定连接，支杆（12）与螺丝支套（11）滑动连接。

2. 根据权利要求1所的一种带有报警提示功能的骨科钢板，其特征在于：所述支杆（12）远离螺丝固定套（13）的一端安装有倒刺（10），且倒刺（10）的外壁与支杆（12）固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种带有报警提示功能的骨科钢板，其特征在于：所述第一定位螺丝（3）一侧的加长钢板（1）内部设有第一固定螺丝（2），所述第二定位螺丝（5）一侧的加长钢板（1）内部设有第二固定螺丝（4）。

4. 根据权利要求1所述的一种带有报警提示功能的骨科钢板，其特征在于：所述加宽钢板（9）一侧的加长钢板（1）内部设有第三固定螺丝（6），且第三固定螺丝（6）的外壁与加长钢板（1）滑动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种带有报警提示功能的骨科钢板，其特征在于：所述加宽钢板（9）的内部设有第一螺丝柱孔（14），所述第一螺丝柱孔（14）一侧的加宽钢板（9）内部设有第二螺丝柱孔（15）。

6. 根据权利要求1所述的一种带有报警提示功能的骨科钢板，其特征在于：所述第一螺丝柱孔（14）的内部设有第一连接螺丝（7），且第一连接螺丝（7）与第一螺丝柱孔（14）滑动连接。

7. 根据权利要求1所述的一种带有报警提示功能的骨科钢板，其特征在于：所述第二螺丝柱孔（15）的内部设有第二连接螺丝（8），且第二连接螺丝（8）与第二螺丝柱孔（15）滑动连接。