1. 一种园林景观道路清洁装置，包括推车（1）、防护箱（2）、储液桶（3）、摆臂（17）和辅助架（18），其特征在于：所述推车（1）的顶端安装有储液桶（3），且储液桶（3）的底端与推车（1）固定连接，并且储液桶（3）一侧的推车（1）内部设有摆臂（17），所述摆臂（17）的内部设有喷液嘴（16），且喷液嘴（16）上方的推车（1）内部安装有控制阀（11），并且控制阀（11）的底端与推车（1）固定连接，所述控制阀（11）一侧的推车（1）顶端安装有动力泵（9），且动力泵（9）的两端皆安装有水管（8），并且水管（8）的一端延伸至储液桶（3）的内部，水管（8）的另一端延伸至喷液嘴（16）的内部，所述储液桶（3）下方的推车（1）内部安装有放置箱（19），且放置箱（19）的内部设有擦拭机构（20），并且擦拭机构（20）上方的推车（1）外壁上安装有控制面板（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种园林景观道路清洁装置，其特征在于：所述摆臂（17）一侧的推车（1）内部安装有支撑架（12），且支撑架（12）的底端设有铰接销（14），并且摆臂（17）靠近支撑架（12）的一端安装有弹簧（13）。

3. 根据权利要求1所述的一种园林景观道路清洁装置，其特征在于：所述摆臂（17）的底端安装有辅助架（18），且辅助架（18）的内部设有辅助轮（15）。

4. 根据权利要求1所述的一种园林景观道路清洁装置，其特征在于：所述储液桶（3）的外壁上安装有防护箱（2），且防护箱（2）的外部外壁上安装有两组防护架（4），并且防护架（4）一侧的防护箱（2）内部设有铰接座（5），所述铰接座（5）的外壁上设有两组联动杆（7），且联动杆（7）一侧的铰接座（5）内部设有扭力簧（6）。

5. 根据权利要求1所述的一种园林景观道路清洁装置，其特征在于：所述擦拭机构（20）的内部依次设置有支撑臂（2001）、擦拭棉筒（2002）、联动架（2003）、推动杆（2004）以及电动推杆（2005），所述放置箱（19）的底端安装有支撑臂（2001），且支撑臂（2001）的底端设有擦拭棉筒（2002），并且擦拭棉筒（2002）的外壁上安装有联动架（2003）。

6. 根据权利要求5所述的一种园林景观道路清洁装置，其特征在于：所述支撑臂（2001）一侧的放置箱（19）底端安装有电动推杆（2005），且电动推杆（2005）的底端设有推动杆（2004）。