1. 一种操作方便的感染科用采集箱，包括取样箱（1）和取样管（2），其特征在于：所述取样箱（1）内腔两侧的前部与后部均固定连接有联动盒（3），所述联动盒（3）内腔的顶部通过固定板固定连接有电动伸缩杆（4），同一平面两个所述电动伸缩杆（4）的底端之间均固定连接有承重板（5），所述联动盒（3）的一侧开设有与承重板（5）相配合使用的活动口（7），所述承重板（5）的顶部固定安装有放置框（8），两个所述放置框（8）相对一侧的上部均固定连接有连接框（9），两个所述放置框（8）内腔相近的一侧通过轴承件转动连接有转动杆（10），且转动杆（10）横向设置有若干个，所述转动杆（10）的一端固定连接有与取样管（2）相配合使用的卡环（11），且取样管（2）位于卡环（11）的内部，所述转动杆（10）的另一端依次贯穿放置框（8）和连接框（9）并延伸至连接框（9）的内部，所述转动杆（10）延伸至连接框（9）内部的一端固定连接有第一齿轮（12），所述取样箱（1）内腔的顶部且位于两个连接框（9）之间固定连接有固定台（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种操作方便的感染科用采集箱，其特征在于：所述固定台（13）表面与后部的下方均固定连接有第一滑槽板（14），所述第一滑槽板（14）的内部滑动安装有第一滑块（15），所述第一滑块（15）的一侧固定连接有与第一齿轮（12）相啮合的齿板（16），所述固定台（13）的底部通过固定板固定连接有马达（17）。

3. 根据权利要求2所述的一种操作方便的感染科用采集箱，其特征在于：所述马达（17）的两个输出轴均通过联轴器固定连接有从动杆（18），所述从动杆（18）远离马达（17）的一端固定连接有与齿板（16）相啮合的第二齿轮（19）。

4. 根据权利要求1所述的一种操作方便的感染科用采集箱，其特征在于：所述取样箱（1）顶部的前部与后部均开设有与放置框（8）和连接框（9）相配合使用的通口（20）。

5. 根据权利要求1所述的一种操作方便的感染科用采集箱，其特征在于：所述取样箱（1）内腔底部的两侧均固定连接有第二滑槽板（21），所述第二滑槽板（21）的内部滑动安装有第二滑块（22），所述第二滑块（22）的顶部固定连接有抽屉（23）。

6. 根据权利要求5所述的一种操作方便的感染科用采集箱，其特征在于：所述抽屉（23）内腔两侧的上部均固定连接有卡槽板（24），两个所述卡槽板（24）之间通过卡块固定连接有透气网板（6）。