一种骨折外侧壁钢板固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及钢板固定装置技术领域，具体为一种骨折外侧壁钢板固定装置。

背景技术

[0002] 肱骨是指上臂的骨头，人们在摔跤、车祸和碰撞等意外情况下可能会出现肱骨骨折情况，而为了方便骨折恢复，就需要配合相应的骨折外侧壁钢板固定装置对肱骨进行固定限位，然而现在的骨折外侧壁钢板固定装置在实际使用时还是存在缓冲防护效果差、透气结构单一、抗菌性能差、耐磨效果不好以及佩戴后稳固性差的问题，这导致装置的实用性低下。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种骨折外侧壁钢板固定装置，以解决上述背景技术中提出的缓冲防护效果差、透气结构单一、抗菌性能差、耐磨效果不好以及佩戴后稳固性差的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种骨折外侧壁钢板固定装置，包括肱骨头体、防护套本体、耐磨外层和不锈钢固定条，所述防护套本体均匀安装于肱骨头体的两侧，所述防护套本体的内部设置有装配腔，所述不锈钢固定条安装于装配腔的内部，所述耐磨外层设置于防护套本体的外侧壁，所述防护套本体的内侧壁设置有抗菌内层，所述装配腔内部顶端的一侧固定有第一橡胶磁条层，所述装配腔内部顶端的另一侧固定有与第一橡胶磁条层相匹配的第二橡胶磁条层，所述防护套本体上均匀固定有弹性绑带和加固绑绳。

[0005] 优选的，所述弹性绑带上固定有魔术贴刺毛片，所述防护套本体上均匀设置有与魔术贴刺毛片相匹配的魔术贴圆毛片，便于使用者进行装配操作。

[0006] 优选的，所述防护套本体设置有2个，所述不锈钢固定条的外侧壁设置有硅胶防滑层，提升了不锈钢固定条和防护套本体插装后的稳固效果。

[0007] 优选的，所述防护套本体内部靠近抗菌内层的一侧固定有缓冲防护层，所述缓冲防护层的材料优选乳胶，提升了装置和患者接触位的贴合效果。

[0008] 优选的，所述耐磨外层的材料优选尼龙，所述抗菌内层的材料为竹炭纤维，提升了装置的抗菌透气性能。

[0009] 优选的，所述耐磨外层上均匀设置有透气网孔，提升了耐磨外层的透气效果。

[0010] 优选的，所述不锈钢固定条上均匀设置有条形通气孔，提升了不锈钢固定条的透气防潮性。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该骨折外侧壁钢板固定装置通过安装有防护套本体、耐磨外层和透气网孔，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面通过在防护套本体靠近患者皮肤一侧的内部增设有材料为乳胶的缓冲防护层，提升了装置佩戴后对于接触位的缓冲保护，且通过乳胶的变形回弹效果，提升了装置和患者接触位的贴合效果，另一方面通过在耐磨外层上均匀设置有透气网孔，提升了耐磨外层的透气效果，且通过在不锈钢固定条上均匀设置有条形通气孔，提升了金属固定结构的透气防潮性，再配合材料为竹炭纤维的抗菌内层和材料为乳胶的缓冲防护层自身优良的透气性能，使得装置装置透气效果较好，佩戴时舒适度高；

（2）、该骨折外侧壁钢板固定装置通过安装有耐磨外层和抗菌内层，使得装置具体操作时，一方面通过在装置的外部设置有材料为尼龙的耐磨外层，提升了装置的耐磨效果和强度，有利于延长使用寿命，另一方面通过在装置内部接触皮肤的那一侧设置有材料为竹炭纤维的抗菌内层，提升了装置的抗菌透气性能，减少了细菌滋生的危害；

（3）、该骨折外侧壁钢板固定装置通过安装有防护套本体、不锈钢固定条和加固绑绳，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面使用者可以利用两个防护套本体上设置的相互对应的多组弹性绑带、魔术贴刺毛片和魔术贴圆毛片构成的粘贴结构，将两个防护套本体在肱骨头体骨折矫正位附近的外侧壁进行固定，便于装配操作，然后再将两个防护套本体上对应的加固绑绳进行绑缚，从而利用该加固结构，进一步提升了装置佩戴后的稳固效果，减轻了移位情况，另一方面通过将固定装置设置为两组防护套本体和不锈钢固定条构成的分体式结构，便于操作，同时既通过在防护套本体的内部设置有装配腔，又通过在不锈钢固定条的外侧壁设置有硅胶防滑层，从而提升了不锈钢固定条和防护套本体插装后的稳固效果，且便于防护套本体的拆卸清理。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型种骨折外侧壁钢板固定装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型防护套本体侧壁剖面结构示意图；

图3为本实用新型不锈钢固定条后视结构示意图；

图4为本实用新型防护套本体仰视局部剖面结构示意图。

[0013] 图中：1、肱骨头体；2、弹性绑带；3、透气网孔；4、魔术贴圆毛片；5、防护套本体；6、加固绑绳；7、魔术贴刺毛片；8、耐磨外层；9、不锈钢固定条；10、抗菌内层；11、缓冲防护层；12、条形通气孔；13、第一橡胶磁条层；14、第二橡胶磁条层；15、装配腔。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种骨折外侧壁钢板固定装置，包括肱骨头体1、防护套本体5、耐磨外层8和不锈钢固定条9，防护套本体5均匀安装于肱骨头体1的两侧，防护套本体5的内部设置有装配腔15；

不锈钢固定条9安装于装配腔15的内部，耐磨外层8设置于防护套本体5的外侧壁，防护套本体5的内侧壁设置有抗菌内层10；

装配腔15内部顶端的一侧固定有第一橡胶磁条层13，装配腔15内部顶端的另一侧固定有与第一橡胶磁条层13相匹配的第二橡胶磁条层14，防护套本体5上均匀固定有弹性绑带2和加固绑绳6；

弹性绑带2上固定有魔术贴刺毛片7，防护套本体5上均匀设置有与魔术贴刺毛片7相匹配的魔术贴圆毛片4；

使用时，使用者可以利用两个防护套本体5上设置的相互对应的多组弹性绑带2、魔术贴刺毛片7和魔术贴圆毛片4构成的粘贴结构，将两个防护套本体5在肱骨头体1骨折矫正位附近的外侧壁进行固定，便于装配操作；

防护套本体5设置有2个，不锈钢固定条9的外侧壁设置有硅胶防滑层；

使用时，一方面通过将固定装置设置为两组防护套本体5和不锈钢固定条9构成的分体式结构，便于操作，另一方面既通过在防护套本体5的内部设置有装配腔15，又通过在不锈钢固定条9的外侧壁设置有硅胶防滑层，从而提升了不锈钢固定条9和防护套本体5插装后的稳固效果；

防护套本体5内部靠近抗菌内层10的一侧固定有缓冲防护层11，缓冲防护层11的材料为乳胶；

使用时，通过在防护套本体5靠近患者皮肤一侧的内部增设有材料为乳胶的缓冲防护层11，提升了装置佩戴后对于接触位的缓冲保护，且通过乳胶的变形回弹效果，提升了装置和患者接触位的贴合效果；

耐磨外层8的材料优选为尼龙，抗菌内层10的材料为竹炭纤维；

使用时，一方面通过在装置的外部设置有材料为尼龙的耐磨外层8，提升了装置的耐磨效果和强度，有利于延长使用寿命，另一方面通过在装置内部接触皮肤的那一侧设置有材料为竹炭纤维的抗菌内层10，提升了装置的抗菌透气性能，减少了细菌滋生的危害；

耐磨外层8上均匀设置有透气网孔3；

使用时，利用透气网孔3，提升了耐磨外层8的透气效果；

不锈钢固定条9上均匀设置有条形通气孔12；

使其优化了不锈钢固定条9的结构，利用条形通气孔12，便于其透气防潮。

[0016] 本申请实施例在使用时：使用者可以利用两个防护套本体5上设置的相互对应的多组弹性绑带2、魔术贴刺毛片7和魔术贴圆毛片4构成的粘贴结构，将两个防护套本体5在肱骨头体1骨折矫正位附近的外侧壁进行固定，便于装配操作，然后再将两个防护套本体5上对应的加固绑绳6进行绑缚，从而利用该加固结构，进一步提升了装置佩戴后的稳固效果，减轻了移位情况，最后再将装置和相应的吊悬结构连接，同时，装置具体操作时，一方面通过在装置的外部设置有材料为尼龙的耐磨外层8，提升了装置的耐磨效果和强度，有利于延长使用寿命，另一方面通过在装置内部接触皮肤的那一侧设置有材料为竹炭纤维的抗菌内层10，提升了装置的抗菌透气性能，减少了细菌滋生的危害，并且，一方面通过在防护套本体5靠近患者皮肤一侧的内部增设有材料为乳胶的缓冲防护层11，提升了装置佩戴后对于接触位的缓冲保护，且通过乳胶的变形回弹效果，提升了装置和患者接触位的贴合效果，另一方面通过在耐磨外层8上均匀设置有透气网孔3，提升了耐磨外层8的透气效果，且通过在不锈钢固定条9上均匀设置有条形通气孔12，提升了金属固定结构的透气防潮性，再配合材料为竹炭纤维的抗菌内层10和材料为乳胶的缓冲防护层11自身优良的透气性能，使得装置装置透气效果较好，佩戴时舒适度高。