1. 一种市政维护用的绿化带修剪装置，包括第一箱体（1）、第二箱体（2）、机械臂（5）、电动伸缩杆（6）和修剪装置（7），其特征在于：所述第一箱体（1）内部的一侧固定连接有第一电机（101），所述第一箱体（1）顶端的一侧固定连接有第二箱体（2），所述第二箱体（2）的一侧设置有箱门（201），且第二箱体（2）内部顶端的一侧与传输管（202）固定连接，所述第一箱体（1）顶端的一侧活动连接有旋转轴（3），且旋转轴（3）的顶端固定连接有第一支撑柱（4），所述第一支撑柱（4）的顶端固定连接有机械臂（5），所述机械臂（5）顶端的一侧固定连接有第一固定块（502），且第一固定块（502）的顶端固定连接有伸缩装置（503），所述第一固定块（502）的底端活动连接有电动伸缩杆（6），且电动伸缩杆（6）的底端设置有旋转装置（601），所述旋转装置（601）的底端活动连接有修剪装置（7），且修剪装置（7）外部的顶端固定设置有第二电机（701），所述第二电机（701）的底端活动连接有第一齿轮（702），且第一齿轮（702）的一侧设置有第二齿轮（703），所述第二齿轮（703）的内部固定连接有旋转杆（704），且旋转杆（704）外部的两侧皆设置有第三齿轮（705），并且旋转杆（704）的一侧活动连接有固定台（707），所述修剪装置（7）内部的一侧皆设置有防溅帘（708）所述第一箱体（1）底端的外部固定连接有空心套筒（9），且空心套筒（9）底端的一侧活动连接有轮胎（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种市政维护用的绿化带修剪装置，其特征在于：所述传输管（202）的一侧固定连接有抽气机（203），且抽气机（203）的一侧固定连接有折叠波纹管（204），并且折叠波纹管（204）的一侧与修剪装置（7）固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种市政维护用的绿化带修剪装置，其特征在于：所述第一支撑柱（4）的底端设置有滑动槽（401），且滑动槽（401）的底端活动连接有滑杆（402）。

4. 根据权利要求1所述的一种市政维护用的绿化带修剪装置，其特征在于：所述机械臂（5）外部的一侧设置有固定夹（501），且固定夹（501）的内部固定连接有折叠波纹管（204）。

5. 根据权利要求1所述的一种市政维护用的绿化带修剪装置，其特征在于：所述第三齿轮（705）的一侧活动连接有第四齿轮（706），且第四齿轮（706）的底端活动连接有旋转刀片（8）。

6. 根据权利要求1所述的一种市政维护用的绿化带修剪装置，其特征在于：所述空心套筒（9）内部的顶端固定设置有弹簧组（901），且弹簧组（901）的底端活动连接有第二固定块（902），所述第二固定块（902）的一侧设置有滑块（903），且第二固定块（902）的底端固定连接有第二支撑柱（905），并且第二支撑柱（905）底端的一侧活动连接有轮胎（10），所述空心套筒（9）内部的一侧皆设置有滑槽（904），且滑槽（904）内部活动设置有滑块（903）。