1. 一种绿化养护用防晒保护装置，包括底座（1）、加强块（2）、橡胶垫块（3）、防晒网主体（8）和防护板（10），其特征在于：所述底座（1）顶端的一侧固定有加强块（2），且加强块（2）一侧的外壁上固定有主支撑板（4），并且主支撑板（4）底部的中心位置处粘接有橡胶垫块（3），所述主支撑板（4）的内部设置有通槽（5），且通槽（5）内部的一侧滑动安装有副支撑板（6），所述副支撑板（6）一侧的外壁上固定有工字固定块（11），且工字固定块（11）的一侧设置有支撑架（7），并且支撑架（7）的两侧皆设置有所述防护板（10），所述防护板（10）内部的一侧设置有预制槽（9），且预制槽（9）顶部的一侧安装有防晒网主体（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种绿化养护用防晒保护装置，其特征在于：所述副支撑板（6）内部的一侧设置有等间距的通孔（13），所述主支撑板（4）一侧的外壁上安装有定位销（12）,定位销（12）的一端贯穿至通孔（13）的外部。

3. 根据权利要求1所述的一种绿化养护用防晒保护装置，其特征在于：所述防护板（10）顶端的一侧固定有接头（16），且接头（16）一侧的防护板（10）顶端安装有限位座（14），并且限位座（14）顶端的一侧安装有转轴（15）,转轴（15）的一端与支撑架（7）的顶端转动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种绿化养护用防晒保护装置，其特征在于：所述工字固定块（11）一侧的外壁上安装有限位轨道（17）,限位轨道（17）设置有两组，且限位轨道（17）一侧的外壁上滑动安装有限位卡块（18），并且限位卡块（18）顶端的一侧固定有挡块（22）。

5. 根据权利要求1所述的一种绿化养护用防晒保护装置，其特征在于：所述工字固定块（11）一侧的外壁上安装有定位锚栓（21）,定位锚栓（21）的一端延伸至挡块（22）的外部，且定位锚栓（21）的一端螺纹处安装有螺母（20）。

6. 根据权利要求4所述的一种绿化养护用防晒保护装置，其特征在于：所述限位卡块（18）一侧的外壁上固定与连接块（19）,连接块（19）的一端与支撑架（7）的外壁固定连接。