1. 一种医疗固定螺钉定位辅助装置，其特征在于：包括底座（1）和第一旋转杆（8），所述第一旋转杆（8）的一侧焊接有第一连接块（10），所述第一连接块（10）上活动设置有第二连接块（11），所述第二连接块（11）的一端焊接有第二旋转杆（9），所述第二旋转杆（9）的一端焊接有第五连接块（20），所述第五连接块（20）上活动设置有第六连接块（21），所述第六连接块（21）的一端焊接有第三旋转杆（12），所述第三旋转杆（12）的右端焊接有第三连接块（13），所述第三连接块（13）上活动设置有第四连接块（14），所述第四连接块（14）的右端焊接有顶部座（15）。

2. 根据权利要求1所述的一种医疗固定螺钉定位辅助装置，其特征在于：所述顶部座（15）的底部连接有螺钉安装头（17），所述螺钉安装头（17）的底部吸附有螺钉本体（18），所述顶部座（15）内部放置有真空器（16），所述真空器（16）的的一端与螺钉安装头（17）的顶部相互连接。

3. 根据权利要求1所述的一种医疗固定螺钉定位辅助装置，其特征在于：所述底座（1）的底部通过螺钉固定安装有支脚（2），所述支脚（2）在底座（1）的底部设置有四个，且所述支脚（2）关于底座（1）的中心位置对称。

4. 根据权利要求1所述的一种医疗固定螺钉定位辅助装置，其特征在于：所述底座（1）顶部的中心位置焊接有支撑套筒（4），所述底座（1）顶部的四周焊接有支撑杆（3），所述支撑杆（3）的顶端焊接在支撑套筒（4）的外部。

5. 根据权利要求1所述的一种医疗固定螺钉定位辅助装置，其特征在于：所述支撑套筒（4）的内部活动设置有连接杆（6），所述支撑套筒（4）内部的底部固定有电动伸缩杆（5），所述电动伸缩杆（5）的输出端连接到连接杆（6）的底端。

6. 根据权利要求1所述的一种医疗固定螺钉定位辅助装置，其特征在于：所述连接杆（6）的顶部固定有横板（7），所述横板（7）顶部固定有滑轨（22）。

7. 根据权利要求6所述的一种医疗固定螺钉定位辅助装置，其特征在于：所述横板（7）内部活动设置有螺纹杆（24），所述螺纹杆（24）的一端连接有旋转手轮（19），所述螺纹杆（24）上通过螺纹套筒连接到第一旋转杆（8）的底部，第一旋转杆（8）的底部固定有滑块（23），所述滑轨（22）与滑块（23）相互配合。