1. 一种热轧钢筋防锈保护处理装置，包括涂料箱（6）、外部罩（9）、机体（14）和控制面板（21），其特征在于：所述机体（14）外部的一侧连接有控制面板（21），所述机体（14）的顶部设置有外部罩（9），所述外部罩（9）的内部的一侧通过螺钉固定安装有固定架（13），所述固定架（13）上通过螺钉固定安装有第一电机（11），且第一电机（11）的一侧连接有动力滚轮（12），所述动力滚轮（12）上放置有钢筋本体（10），所述外部罩（9）内部靠近固定架（13）的位置通过两个支架活动连接有两个导向滚轮（7），所述导向滚轮（7）与钢筋本体（10）相互接触。

2. 根据权利要求1所述的一种热轧钢筋防锈保护处理装置，其特征在于：所述外部罩（9）的内部靠近导向滚轮（7）之间通过支架活动连接有支撑滚轮（27），支撑滚轮（27）上活动设置有保持环（25），支撑滚轮（27）上通过轴连接有第一带轮（29），机体（14）内部的顶部通过螺钉固定安装有第二电机（30），第二电机（30）的一端通过连轴器连接有第二带轮（31），第一带轮（29）上通过皮带与第二带轮（31）相互连接。

3. 根据权利要求2所述的一种热轧钢筋防锈保护处理装置，其特征在于：所述保持环（25）上通过螺纹活动连接有调节螺栓（24），调节螺栓（24）的一端连接有夹块（26），夹块（26）上均匀设置有钢制毛刷（23），钢制毛刷（23）之间与钢筋本体（10）相互夹持。

4. 根据权利要求1所述的一种热轧钢筋防锈保护处理装置，其特征在于：所述机体（14）内部位于支撑滚轮（27）的下方设置有第一料斗（8），第一料斗（8）的一端设置在机体（14）的顶部，机体（14）内部靠近第一料斗（8）的底部设置有风机（15），风机（15）的两端连接有第三连接管（16），第三连接管（16）的一端连接到第一料斗（8）的底部，第三连接管（16）的另一端连接有废料箱（17）。

5. 根据权利要求1所述的一种热轧钢筋防锈保护处理装置，其特征在于：所述外部罩（9）外部的右侧设置有涂抹箱（18），涂抹箱（18）的右侧设置有加热箱（22）。

6. 根据权利要求5所述的一种热轧钢筋防锈保护处理装置，其特征在于：所述涂抹箱（18）的顶部通过螺钉固定安装有第一泵体（4），第一泵体（4）上连接有第一连接管（3），外部罩（9）的顶部设置有涂料箱（6），第二连接管（5）的一端连接到涂料箱（6）的外部，第二连接管（5）的另一端连接有圆形管道（2），圆形管道（2）的内部设置有喷头（28）。

7. 根据权利要求5所述的一种热轧钢筋防锈保护处理装置，其特征在于：所述加热箱（22）内部的顶部和底部固定安装有电热丝（1），涂抹箱（18）的底部连接有第二料斗（20），机体（14）内部的底部连接有第二泵体（19），第二泵体（19）上连接有第二连接管（5），第二连接管（5）的一端连接到第二料斗（20）的底部，第二连接管（5）的另一端连接到涂料箱（6）的内部。