一种义齿修复用牙托

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗辅助器械技术领域，具体为一种义齿修复用牙托。

背景技术

[0002] 义齿是代替缺失的天然牙的人造牙，又称假牙，重度牙周病、龋齿及外伤等原因，可造成牙列部分甚至全部缺失，牙齿缺失后可影响面容、发音、咀嚼功能，增加肠胃负担，若不及时修复还可出现邻牙倾斜移位，对颌牙伸长，使咬合错乱，牙列部分缺失，而义齿的修复需要使用到牙托，牙托主要对患者的口腔起到支撑、扩张的作用。

[0003] 现今市场上的此类义齿修复用牙托基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

[0004] （1）现有的此类义齿修复用牙托结构简单，难以根据患者的位置进行家督调节，降低了牙托的使用便捷性；

（2）现有的此类义齿修复用牙托在使用过程中，受制于不同患者的体型限制，降低了牙托的工作适用范围。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种义齿修复用牙托，以解决上述背景技术中提出牙托的使用便捷性较低、工作适用范围有限的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种义齿修复用牙托，包括底座、轴承、转轴、连接杆和滑块，所述底座顶部的一侧安装有轴承，且轴承内部的一侧安装有转轴，并且转轴底端的一侧固定有连接臂，所述转轴顶端的一侧固定有底板，且底板顶端的一侧固定有立板，所述底板顶端的一侧安装有电动推杆，电动推杆的顶端固定有连接杆，所述立板一侧的外壁上安装有轨道，且轨道表面的一侧滑动安装有滑块，并且滑块一侧的外壁上安装有直角板,直角板的底端与连接杆的顶端固定连接。

[0007] 优选的，所述直角板一侧的外壁上安装有连接板，且连接板表面的一侧设置有直角垫片。

[0008] 优选的，所述连接板远离直角板的一端固定有支撑架，且支撑架内部的两侧皆固定有连接轴。

[0009] 优选的，所述直角垫片表面的一侧安装有螺钉, 螺钉的一端延伸至连接板的内部。

[0010] 优选的，所述连接轴表面的一侧固定有固定有咬合板，且咬合板顶端的两侧皆固定有固定块。

[0011] 优选的，所述固定块内部的一侧安装有导向杆,导向杆的底端延伸至咬合板的外部，导向杆底端的一侧固定有挡块。

[0012] 优选的，所述导向杆顶端的一侧固定有硅胶板，且硅胶板顶端的一侧固定有弧形垫片，所述导向杆表面的一侧缠绕有弹簧。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种义齿修复用牙托不仅增强牙托的使用便捷性，提升牙托的适用范围，还提升患者的使用舒适度；

（1）通过设置有连接臂和咬合板，将该牙托置于桌面，随后工作人员根据患者的位置进行咬合板的角度调节，手动拉动连接臂，使其带动转轴进行转动，轴承可对转轴的转动起到限位的作用，即转轴可带动底板、立板以及咬合板进行角度调节，增强牙托的使用便捷性；

（2）通过设置有连接杆和直角板，通过立板外壁上的控制按钮操作电动推杆进行工作，使其推动直角板、连接杆进行上下移动，即直角板带动连接板、支撑架以及咬合板移动，从而满足不同身高体型特征的患者，提升牙托的适用范围；

（3）通过设置有导向杆和弹簧，患者咬合住弧形垫片，从而使弧形垫片带动硅胶板、导向杆下行，此时弹簧呈压缩状态，从而避免患者咬合力度过大，利用两组咬合板将患者的口腔张开，此时工作人员可对患者口腔内部的义齿进行查看、维护，提升患者的使用舒适度，在使用完毕该组咬合板后，可通过直角垫片、螺钉以及连接板的相互配合，将连接板的一端从直角板外壁上取下，使其便于工作人员后期进行维护。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种义齿修复用牙托的主视结构示意图；

图2为本实用新型一种义齿修复用牙托图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种义齿修复用牙托的咬合板主视结构示意图；

图4为本实用新型一种义齿修复用牙托的俯视结构示意图；

图5为本实用新型一种义齿修复用牙托图4中B处放大结构示意图；

图中：1、底座；2、轴承；3、转轴；4、连接臂；5、底板；6、立板；7、电动推杆；8、连接杆；9、轨道；10、滑块；11、直角板；12、连接板；13、螺钉；14、直角垫片；15、支撑架；16、连接轴；17、咬合板；18、固定块；19、硅胶板；20、弹簧；21、导向杆；22、挡块；23、弧形垫片。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种义齿修复用牙托，包括底座1、轴承2、转轴3、连接杆8和滑块10，底座1顶部的一侧安装有轴承2，且轴承2内部的一侧安装有转轴3，并且转轴3底端的一侧固定有连接臂4，转轴3顶端的一侧固定有底板5，且底板5顶端的一侧固定有立板6，底板5顶端的一侧安装有电动推杆7，该电动推杆7的型号可为JIN-1610，电动推杆7的顶端固定有连接杆8，立板6一侧的外壁上安装有轨道9，且轨道9表面的一侧滑动安装有滑块10，并且滑块10一侧的外壁上安装有直角板11,直角板11的底端与连接杆8的顶端固定连接；

将该牙托置于桌面，随后工作人员根据患者的位置进行咬合板17的角度调节，手动拉动连接臂4，使其带动转轴3进行转动，轴承2可对转轴3的转动起到限位的作用，即转轴3可带动底板5、立板6以及咬合板17进行角度调节，增强牙托的使用便捷性；

直角板11一侧的外壁上安装有连接板12，且连接板12表面的一侧设置有直角垫片14；

直角垫片14表面的一侧安装有螺钉13, 螺钉13的一端延伸至连接板12的内部；

根据患者的身高进行咬合板17的高度调节，此时通过立板6外壁上的控制按钮操作电动推杆7进行工作，使其推动直角板11、连接杆8进行上下移动，即直角板11带动连接板12、支撑架15以及咬合板17移动，从而满足不同身高体型特征的患者，提升牙托的适用范围；

连接板12远离直角板11的一端固定有支撑架15，且支撑架15内部的两侧皆固定有连接轴16，连接轴16表面的一侧固定有固定有咬合板17，且咬合板17顶端的两侧皆固定有固定块18；

固定块18内部的一侧安装有导向杆21,导向杆21的底端延伸至咬合板17的外部，导向杆21底端的一侧固定有挡块22；

导向杆21顶端的一侧固定有硅胶板19，且硅胶板19顶端的一侧固定有弧形垫片23，导向杆21表面的一侧缠绕有弹簧20；

患者咬合住弧形垫片23，从而使弧形垫片23带动硅胶板19、导向杆21下行，此时弹簧20呈压缩状态，从而避免患者咬合力度过大，利用两组咬合板17将患者的口腔张开，此时工作人员可对患者口腔内部的义齿进行查看、维护，提升患者的使用舒适度，在使用完毕该组咬合板17后，可通过直角垫片14、螺钉13以及连接板12的相互配合，将连接板12的一端从直角板11外壁上取下，使其便于工作人员后期进行维护。

[0017] 工作原理：使用时，首先将该牙托置于桌面，随后工作人员根据患者的位置进行咬合板17的角度调节，手动拉动连接臂4，使其带动转轴3进行转动，轴承2可对转轴3的转动起到限位的作用，即转轴3可带动底板5、立板6以及咬合板17进行角度调节，增强牙托的使用便捷性，随后根据患者的身高进行咬合板17的高度调节，此时通过立板6外壁上的控制按钮操作电动推杆7进行工作，使其推动直角板11、连接杆8进行上下移动，即直角板11带动连接板12、支撑架15以及咬合板17移动，从而满足不同身高体型特征的患者，提升牙托的适用范围，随后患者咬合住弧形垫片23，从而使弧形垫片23带动硅胶板19、导向杆21下行，此时弹簧20呈压缩状态，从而避免患者咬合力度过大，利用两组咬合板17将患者的口腔张开，此时工作人员可对患者口腔内部的义齿进行查看、维护，提升患者的使用舒适度，在使用完毕该组咬合板17后，可通过直角垫片14、螺钉13以及连接板12的相互配合，将连接板12的一端从直角板11外壁上取下，使其便于工作人员后期进行维护。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。