1. 一种工业白油生产用定量搅拌装置，其特征在于，包括装置壳体（1）、搅拌桶（2）、定量控料机构（3）、第一料斗（4）和第二料斗（5），所述搅拌桶（2）固定在装置壳体（1）的底部，所述搅拌桶（2）上方的装置壳体（1）内部安装有第一电机（11），且所述第一电机（11）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（12），所述第一料斗（4）和第二料斗（5）分别安装在装置壳体（1）的顶部，所述定量控料机构（3）设置在第一料斗（4）和第二料斗（5）的底部，所述定量控料机构（3）的内部依次设置有控料挡板（301）、下料口（302）、气缸（303），所述第一料斗（4）和第二料斗（5）的底部皆设置有控料挡板（301），控料挡板（301）的两端皆延伸至第一料斗（4）和第二料斗（5）的外部，且所述控料挡板（301）的内部设置有下料口（302），并且所述控料挡板（301）位置处的第一料斗（4）和第二料斗（5）一侧皆安装有气缸（303），气缸（303）的输出端与控料挡板（301）的一端固定连接。

2. 根据权利要求1一种工业白油生产用定量搅拌装置，其特征在于：所述搅拌桶（2）底端的中心位置处安装有出料管（7），且所述出料管（7）的底端延伸至装置壳体（1）的下方并安装有电磁阀（8）。

3. 根据权利要求1的一种工业白油生产用定量搅拌装置，其特征在于：所述搅拌桶（2）的内部设置有搅拌杆（13），搅拌杆（13）的顶端与第一转轴（12）的底端固定连接，且所述搅拌杆（13）两侧的外壁上皆焊接有横向搅拌叶片（14）。

4. 根据权利要求1一种工业白油生产用定量搅拌装置，其特征在于：所述搅拌桶（2）的底部转动安装有转杆（9），且所述转杆（9）两侧的外壁上皆焊接有等间距的纵向搅拌叶片（10）。

5. 根据权利要求1一种工业白油生产用定量搅拌装置，其特征在于：所述第一料斗（4）和第二料斗（5）的顶部皆设置有过滤筛盘（6），且所述过滤筛盘（6）的底端皆设置有等间距的漏料孔（17）。

6. 根据权利要求1一种工业白油生产用定量搅拌装置，其特征在于：所述过滤筛盘（6）的内壁上皆固定有等间距的定位挡片（18），且所述定位挡片（18）下方的过滤筛盘（6）内部设置有滤布（19）。

7. 根据权利要求4的一种工业白油生产用定量搅拌装置，其特征在于：所述转杆（9）位置处的搅拌桶（2）外侧安装有第二电机（15），且所述第二电机（15）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（16），第二转轴（16）的一端与转杆（9）固定连接。