1. 一种动静脉穿刺术用辅助定位结构，其特征在于：包括固定带（1）和用于将固定带（1）固定在患者手臂上的固定结构（2），在所述固定带（1）的外侧面上间隔设置有一对凸环（3），且凸环（3）临近固定带（1）的边缘设置；在一对凸环（3）之间活动套接有定位件（4），在定位件（4）上表面设置有导针槽（5），所述定位件（4）的调节端（41）连接有一伸缩杆（6），且在所述伸缩杆（6）上设置有刻度线（7），所述伸缩杆（6）的底端与固定带（1）连接。

2. 根据权利要求1所述的动静脉穿刺术用辅助定位结构，其特征在于：所述固定结构（2）包括设置在固定带（1）内侧面上的粘结部（21），所述粘结部（21）为多个，且均匀间隔的设置在所述固定带（1）的内侧面，所述粘结部（21）用于粘粘双面胶贴。

3. 根据权利要求1所述的动静脉穿刺术用辅助定位结构，其特征在于：所述固定结构（2）包括设置在固定带（1）内侧面上的吸盘（22），所述吸盘（22）为多个，且均匀间隔的设置在所述固定带（1）的内侧面。

4. 根据权利要求1所述的动静脉穿刺术用辅助定位结构，其特征在于：所述固定结构（2）包括分别设置在固定带（1）两端的勾面层（23）和绒面层（24），通过勾面层（23）和绒面层（24）的配合对接粘接，将固定带（1）固定缠绕在患者手臂上。

5. 根据权利要求1所述的动静脉穿刺术用辅助定位结构，其特征在于：所述定位件（4）的两端设置有凸块（42），所述凸块（42）套穿在所述凸环（3）内，并在凸块（42）的端部设置有挡板（421）。

6. 根据权利要求1所述的动静脉穿刺术用辅助定位结构，其特征在于：所述伸缩杆（6）包括套管（61），以及分别从套管（61）上端和下端套插入所述套管（61）内的上调节杆（62）和下调节杆（63）；所述上调节杆（62）和下调节杆（63）上均设有外螺纹，在套管（61）内设置有与所述外螺纹相配合的内螺纹，设置在上调节杆（62）上的外螺纹方向与设置在下调节杆（63）上的外螺纹方向相反。

7. 根据权利要求6所述的动静脉穿刺术用辅助定位结构，其特征在于：所述刻度线（7）设置在所述上调节杆（62）和/或下调节杆（63）上。

8. 根据权利要求1所述的动静脉穿刺术用辅助定位结构，其特征在于：所述固定带（1）的外侧面上缝接有卡槽带（8），所述伸缩杆（6）的下端铰接有一卡板（64），所述卡板（64）用于卡插在所述卡槽带（8）内。

9. 根据权利要求8所述的动静脉穿刺术用辅助定位结构，其特征在于：所述卡槽带（8）为两个，且呈“八”字形分布，所述卡板（64）也为两个，且与所述卡槽带（8）相适配；两个卡槽带（8）的连线中心与两个凸环（3）的的连线中心位于同一水平线上。

10. 根据权利要求1所述的动静脉穿刺术用辅助定位结构，其特征在于：所述伸缩杆（6）与定位件（4）铰接，在定位件（4）的下表面上设置有槽体（43），且所述槽体（43）的长度方向与定位件（4）的长度方向相同，所述槽体（43）用于收纳所述伸缩杆（6）。