1. 一种宫颈缝合辅助器，其特征在于：包括垫板（1）和至少一对设置在垫板（1）上的连接柱（2），且一对连接柱（2）间隔设置；所述连接柱（2）的内侧安装有夹持件（3），所述夹持件（3）从患者的腿部外侧夹持患者腿部，所述夹持件（3）上还设置有用以与阴道拉钩进行挂接的挂钩组件（4）；所述垫板（1）上还设置有一对套件（5），用于套扣患者脚部，所述连接柱（2）和套件（5）均与垫板（1）可拆卸连接。

2. 根据权利要求1所述的宫颈缝合辅助器，其特征在于：所述夹持件（3）包括套设在连接柱（2）上的套环（31），以及与所述套环（31）相连接的勾环板（32）；所述勾环板（32）为优弧结构，并从患者的腿部外侧向上环勾住患者腿部。

3. 根据权利要求2所述的宫颈缝合辅助器，其特征在于：所述套环（31）上还设置有一用于限定套环（31）在连接柱（2）上上下移动的定位件（6），所述定位件（6）包括开设在套环（31）上的限位孔（61）和旋接在限位孔（61）内的旋转螺栓（62）。

4. 根据权利要求1所述的宫颈缝合辅助器，其特征在于：所述挂钩组件（4）包括长度可调的调节杆（41）和用于与阴道拉钩上的挂孔（7）相连接的挂钩（42），所述调节杆（41）分别与挂钩（42）和夹持件（3）连接。

5. 根据权利要求1所述的宫颈缝合辅助器，其特征在于：所述垫板（1）上均匀布置有若干个安装孔（11），所述连接柱（2）与所述垫板（1）通过法兰盘连接。

6. 根据权利要求1所述的宫颈缝合辅助器，其特征在于：所述套件（5）包括一弧板（51）和与所述弧板（51）两端连接的安装板（52），并在所述安装板（52）上设置有连接孔（521）。

7. 根据权利要求1所述的宫颈缝合辅助器，其特征在于：所述垫板（1）上设置有凹部（12），且所述凹部（12）与患者的臀部相适配。

8. 根据权利要求1所述的宫颈缝合辅助器，其特征在于：所述连接柱（2）为两对，其中一对位于患者大腿根部的两外侧，另一对位于患者膝弯部的两外侧。