1. 一种一次性腹腔引流导管，其特征在于：包括主导管（1）、引流单向阀（2）、注射器（3）、流速调节器（8）和连通管（10），所述主导管（1）顶端的一侧安装有引流单向阀（2），所述引流单向阀（2）表面的一侧安装有注射器（3），所述注射器（3）的内部滑动安装有推杆（4），所述引流单向阀（2）的顶端安装有副导管（5），所述副导管（5）远离引流单向阀（2）的一端安装有过滤筒（6），所述过滤筒（6）的顶端连接有弯管（7），且弯管（7）表面的一侧安装有流速调节器（8），所述弯管（7）的表面安装有弹性气囊（11），且弹性气囊（11）顶端的一侧安装有连通管（10），所述连通管（10）的顶端安装有气嘴（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种一次性腹腔引流导管，其特征在于：所述过滤筒（6）的内部安装有滤片（19），所滤片（19）上方的过滤筒（6）内部安装有缓冲层（17）。

3. 根据权利要求1所述的一种一次性腹腔引流导管，其特征在于：所述过滤筒（6）的内部填充有过滤层（18）。

4. 根据权利要求1所述的一种一次性腹腔引流导管，其特征在于：所述弯管（7）的底端安装有内螺纹连接口（14），且内螺纹连接口（14）的下方设置有引流软管（12），并且引流软管（12）的底端安装有穿刺引导针（13）。

5. 根据权利要求1所述的一种一次性腹腔引流导管，其特征在于：所述弯管（7）表面的一侧滑动安装有挡片（20），且挡片（20）表面的一侧设置有预制槽（22），所述挡片（20）底端的两侧皆粘接有软组织医用胶（21）。

6. 根据权利要求4所述的一种一次性腹腔引流导管，其特征在于：所述引流软管（12）的顶端安装有端口（16），且端口（16）的外表面设置有外螺纹（15），外螺纹（15）可与内螺纹连接口（14）的内部螺纹连接。