1. 一种儿科医用内分泌物临时存放器箱，其特征在于：包括一呈圆柱形的箱体（1），在箱体（1）的侧壁上开设有一开口（2），箱体（1）的侧壁内部设置为空腔结构（3），且空腔结构（3）与开口（2）连通；所述空腔结构（3）内置有可沿着空腔结构（3）设置方向进行移动的弧形面板（4），且所述弧形面板（4）的宽度大于开口（2）的宽度；所述箱体（1）的侧壁内侧上下间隔设置有安装轨（5），并在安装轨（5）处设置有用于放置内分泌物样品管的安装盘（6），所述安装盘（6）可进行转动。

2. 根据权利要求1的儿科医用内分泌物临时存放器箱，其特征在于：所述安装轨（5）包括主安装轨（51）和副安装轨（52），所述主安装轨（51）位于副安装轨（52）的正下方；所述安装盘（6）包括主安装盘（61）和副安装盘（62），所述主安装盘（61）和副安装盘（62）对应分别安装在主安装轨（51）和副安装轨（52）上；所述主安装盘（61）上均匀布置有若干个凹部（611），所述副安装盘（62）上均匀布置有若干个通孔（621），且所述通孔（621）与所述凹部（611）上下一一对应设置。

3. 根据权利要求2的儿科医用内分泌物临时存放器箱，其特征在于：所述主安装盘（61）和副安装盘（62）之间设置有连接杆（7）。

4. 根据权利要求2的儿科医用内分泌物临时存放器箱，其特征在于：所述凹部（611）设置为上宽下窄的圆台状，在所述凹部（611）的内壁设有一软垫层（8）；所述通孔（621）的内侧壁上均布有呈三角形的橡胶垫（9），且所述橡胶垫（9）的尖端设置为圆弧状，并均指向所述通孔（621）的中心。

5. 根据权利要求1的儿科医用内分泌物临时存放器箱，其特征在于：所述安装轨（5）包括上轨板（53）和下轨板（54），所述安装盘（6）的边缘部夹设在上轨板（53）和下轨板（54）之间；在上轨板（53）的下端和下轨板（54）的上端，或者是安装盘（6）边缘部的上下端间隔设置有多个安装槽（10）； 所述安装槽（10）内容置有一滚珠（11），所述滚珠（11）凸出于所述安装槽（10），并在所述安装槽（10）的敞口处设置有用于防止滚珠（11）从安装槽（10）内脱落的挡环（101）。

6. 根据权利要求5儿科医用内分泌物临时存放器箱，其特征在于：所述箱体（1）侧壁内侧上位于上轨板（53）和下轨板（54）之间的部位处，或者是安装盘（6）的外环处也间隔设置有所述安装槽（10），在安装槽（10）内也对应安装有所述滚珠（11）。

7. 根据权利要求1的儿科医用内分泌物临时存放器箱，其特征在于：所述空腔结构（3）内置有两个弧形面板（4），且两个弧形面板（4）分别置于开口（2）两侧的空腔结构（3）内；所述弧形面板（4）的对接端（41）凸出于空腔结构（3）并位于所述开口（2）处，两个弧形面板（4）的对接端（41）可对接连接，对开口（2）进行封闭。

8. 根据权利要求7的儿科医用内分泌物临时存放器箱，其特征在于：其中一个弧形面板（4）的对接端（41）设置有卡件（411），另一个弧形面板（4）的对接端（41）设置有与所述卡件（411）相配合的扣件（412）；所述弧形面板（4）对接端（41）的外侧面设置有把手（12）。

9. 根据权利要求7或8的儿科医用内分泌物临时存放器箱，其特征在于：其中一个弧形面板（4）的对接端（41）设置有磁性件（413），另一个弧形面板（4）的对接端（41）设置有与所述磁性件（413）相吸附的金属件（414）。

10. 根据权利要求1的儿科医用内分泌物临时存放器箱，其特征在于：所述箱体（1）的内侧壁和外壁上均涂覆有一保温层。