一种儿科医用内分泌物临时存放器箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及儿科用具领域，具体涉及一种儿科医用内分泌物临时存放器箱。

背景技术

[0002] 儿科学属临床医学的学科，研究对象是自胎儿至青春期的儿童。它是一门研究小儿以及青少年生长发育规律、提高小儿及青少年身心健康水平和疾病防治质量的医学科学。在儿科中，疾病的预防以及检测，需要提取孩童的各种内分泌物进行检查，现儿童的内分泌采集操作都较为成熟，在采集后将采集样本管放置在指定的临时位置处，在统一时间将样本运送至检测中心处进行检查。

[0003] 以往临时放置处通常为一篮筐，但由于儿科孩童较多，容易拿取玩耍，因此临时放置处为一带锁的柜体，将采集样本放置在柜体内，在放置时，开始放置的人常常放置在靠近外侧的位置，而当采集的内分泌样品较多时，常常存在靠近外侧的位置的样品瓶紧挨着，而靠近最里面位置的不便放置，空间利用率较低的问题。在儿科内，还常常存在各种内分泌样本放置杂乱的问题，不便清分。同时，当碰撞柜体时，还存在内分泌物样品瓶倾倒碰撞等问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种儿科医用内分泌物临时存放器箱，以解决上述提到的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种儿科医用内分泌物临时存放器箱，其包括一呈圆柱形的箱体，在箱体的侧壁上开设有一开口，箱体的侧壁内部设置为空腔结构，且空腔结构与开口连通；空腔结构内置有可沿着空腔结构设置方向进行移动的弧形面板，且弧形面板的宽度大于开口的宽度；箱体的侧壁内侧上下间隔设置有安装轨，并在安装轨处设置有用于放置内分泌物样品管的安装盘，安装盘可进行转动。

[0006] 进一步地，安装轨包括主安装轨和副安装轨，主安装轨位于副安装轨的正下方；安装盘包括主安装盘和副安装盘，主安装盘和副安装盘对应分别安装在主安装轨和副安装轨上；主安装盘上均匀布置有若干个凹部，副安装盘上均匀布置有若干个通孔，且通孔与凹部上下一一对应设置。

[0007] 进一步地，主安装盘和副安装盘之间设置有连接杆。

[0008] 进一步地，凹部设置为上宽下窄的圆台状，在凹部的内壁设有一软垫层；通孔的内侧壁上均布有呈三角形的橡胶垫，且橡胶垫的尖端设置为圆弧状，并均指向通孔的中心。

[0009] 进一步地，安装轨包括上轨板和下轨板，安装盘的边缘部夹设在上轨板和下轨板之间；在上轨板的下端和下轨板的上端，或者是安装盘边缘部的上下端间隔设置有多个安装槽； 安装槽内容置有一滚珠，滚珠凸出于安装槽，并在安装槽的敞口处设置有用于防止滚珠从安装槽内脱落的挡环。

[0010] 进一步地，箱体侧壁内侧上位于上轨板和下轨板之间的部位处，或者是安装盘的外环处也间隔设置有安装槽，在安装槽内也对应安装有滚珠。

[0011] 进一步地，空腔结构内置有两个弧形面板，且两个弧形面板分别置于开口两侧的空腔结构内；弧形面板的对接端凸出于空腔结构并位于开口处，两个弧形面板的对接端可对接连接，对开口进行封闭。

[0012] 进一步地，其中一个弧形面板的对接端设置有卡件，另一个弧形面板的对接端设置有与卡件相配合的扣件；弧形面板对接端的外侧面设置有把手。

[0013] 进一步地，其中一个弧形面板的对接端设置有磁性件，另一个弧形面板的对接端设置有与磁性件相吸附的金属件。

[0014] 进一步地，箱体的内侧壁和外壁上均涂覆有一保温层。

[0015] 本实用新型的有益效果为：该儿科医用内分泌物临时存放器箱结构新颖，设计巧妙；其每层安装盘可分别对应放置不同类型和/或不同年龄的内分泌物样品管，当需放置的样品较多，直接转动安装盘，即可露出空的部位进行放置，操作简单便捷，既便于对儿童内分泌物样品进行充分的分层放置，又使得在取放时，仅露出开口部分，减小影响，尤其是一些需要减少光照的内分泌物样品，又提高了保温层的使用效果。并且，通过对安装盘和安装轨的有效设计，使得内分泌物样品管之间互不影响，避免碰撞，同时放置稳定有效，提高了防撞缓冲性能。

附图说明

[0016] 图1示意性地给出了儿科医用内分泌物临时存放器箱的示意图。

[0017] 图2示意性地给出了儿科医用内分泌物临时存放器箱的空腔结构的安装示意图。

[0018] 图3示意性地给出了儿科医用内分泌物临时存放器箱的安装盘的示意图。

[0019] 图4示意性地给出了儿科医用内分泌物临时存放器箱的橡胶垫的示意图。

[0020] 图5示意性地给出了儿科医用内分泌物临时存放器箱的安装轨的示意图。

[0021] 其中：1、箱体；2、开口；3、空腔结构；4、弧形面板；41、对接端；411、卡件；412、扣件；413、磁性件；414、金属件；5、安装轨；51、主安装轨；52、副安装轨；53、上轨板；54、下轨板；6、安装盘；61、主安装盘；611、凹部；62、副安装盘；621、通孔；7、连接杆；8、软垫层；9、橡胶垫；10、安装槽；101、挡环；11滚珠；12、把手。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0023] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。

[0024] 在以下描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0025] 实施例一

根据本申请的一种实施方式，给出了一种儿科医用内分泌物临时存放器箱，参见图1和图2，该儿科医用内分泌物临时存放器箱包括一箱体1，箱体1呈圆柱形，在箱体1的侧壁上开设有一开口2，通过开口2显露箱体1内部空间。

[0026] 在箱体1的内侧壁和外壁上均涂覆有一保温层，用于保持箱体1内部温度，在临时存放儿童的内分泌物时，可起到一定的温度保存作用，使样本处在一个适宜的温度中，提高后续检测的精度。

[0027] 箱体1的侧壁内部设置为空腔结构3，且空腔结构3与开口2连通。其中，在空腔结构3内置有弧形面板4，弧形面板4可沿着空腔结构3设置方向进行移动，且弧形面板4的宽度大于开口2的宽度，使得弧形板面可在移动的过程中实现对开口2处的封闭和打开，进而实现箱体1内部空间的开启和闭合。

[0028] 在箱体1的侧壁内侧上下间隔设置有安装轨5，并在安装轨5处设置有安装盘6，用于放置内分泌物样品管，安装盘6为多个，且也上下间隔分布，每个安装盘6均可放置内分泌物样品管。其中，安装盘6可进行转动，在安装盘6转动中，实现安装盘6的不同部位位于开口2处。

[0029] 在实际操作中，可直接转动弧形面板4，打开开口2，将内分泌物的采集样品直接放置在安装盘6上，且每层安装盘6可分别对应放置不同类型和/或不同年龄的内分泌物样品管，当需放置的样品较多，直接转动安装盘6，即可露出空的部位进行放置，操作简单便捷。

[0030] 在放置完成后，转动弧形面板4将开口2处闭合即可。且只露出一个开口2部分，配合多层转动盘的设置，既便于对儿童内分泌物样品进行充分的分层放置，又使得在取放时，仅露出开口2部分，减小影响，尤其是一些需要减少光照的内分泌物样品，又提高了保温层的使用效果。

[0031] 当然，还可优选在空腔结构3内置有两个弧形面板4，且两个弧形面板4分别置于开口2两侧的空腔结构3内；弧形面板4的对接端41凸出于空腔结构3并位于开口2处，两个弧形面板4的对接端41可对接连接，对开口2进行封闭。

[0032] 其中一个弧形面板4的对接端41设置有卡件411，另一个弧形面板4的对接端41设置有与卡件411相配合的扣件412，弧形面板4对接端41的外侧面设置有把手12。且由于卡扣连接这一可拆卸连接方式公开结构较多，而本申请仅旨在其卡扣连接方式，不对具体结构做出限制，因此在此不做赘述。

[0033] 且还可优选，令其中一个弧形面板4的对接端41设置有磁性件413，另一个弧形面板4的对接端41设置有与磁性件413相吸附的金属件414，在暂时放置一内分泌物样品管，采样即将放置另一内分泌物样品管时，可通过磁性件413和金属件414吸附，而无需进行卡扣连接。

[0034] 实施例二

根据本申请的一种实施方式，在本申请中，在上述实施例的基础上，参见图3和图4，还可进一步限定地，令安装轨5包括主安装轨51和副安装轨52，主安装轨51位于副安装轨52的正下方。而安装盘6包括主安装盘61和副安装盘62，主安装盘61和副安装盘62对应分别安装在主安装轨51和副安装轨52上。

[0035] 在主安装盘61上均匀布置有若干个凹部611，副安装盘62上均匀布置有若干个通孔621，且通孔621与凹部611上下一一对应设置。在放置内分泌物样品时，直接将内分泌物样品管从通孔621插入，将内分泌物样品管的下端放在凹部611内即可。

[0036] 其中，通过通孔621和凹部611的配合，使得内分泌物样品管放置的稳定有效，并且各内分泌物样品管之间互不影响，避免内分泌物样品管之间的碰撞。

[0037] 当然，还可优选设计地，将凹部611设置为上宽下窄的圆台状，以配合不同尺径内分泌物样品管的有效放置。在凹部611的内壁设有一软垫层8，起到防震的作用，提高缓冲性能。

[0038] 在通孔621的内侧壁上还均布有呈三角形的橡胶垫9，且橡胶垫9的尖端设置为圆弧状，并均指向通孔621的中心。既可起到防震的作用，又可适应于不同尺径内分泌物样品管的稳定有效夹持。

[0039] 当然，还在主安装盘61和副安装盘62之间设置有连接杆7，在转动主安装盘61和/或副安装盘62时，可同步转动。

[0040] 实施例三

根据本申请的一种实施方式，在本申请中，在实施例一的基础上，参见图5，令安装轨5包括上轨板53和下轨板54，其中，安装盘6的边缘部夹设在上轨板53和下轨板54之间。在上轨板53的下端和下轨板54的上端，或者是安装盘6边缘部的上下端间隔设置有多个安装槽10，同时在安装槽10内容置有一滚珠11，滚珠11凸出于安装槽10，并在安装槽10的敞口处设置有挡环101，用于防止滚珠11从安装槽10内脱落。

[0041] 采用滚珠11的方式进行接触转动，提高了转动的顺畅性，并且还提供了其使用寿命。当然，也可令箱体1侧壁内侧上位于上轨板53和下轨板54之间的部位处，或者是安装盘6的外环处也间隔设置有安装槽10，在安装槽10内也对应安装有滚珠11。

[0042] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。