1. 一种工业白油生产用加氢混料装置，其特征在于，包括混料箱（1）、过滤网板（3）、碾碎辊（4）和刮壁板件（11），所述混料箱（1）顶部的一端以及内部位置固定连接有粉料进料区（2），所述粉料进料区（2）内部的上方设置有过滤网板（3），所述过滤网板（3）的下方设置有碾碎辊（4），所述碾碎辊（4）设置于粉料进料区（2）的内部位置，所述碾碎辊（4）的一端安装有驱动电机（5），所述驱动电机（5）设置于粉料进料区（2）外部的一侧位置。

2. 根据权利要求1所述的一种工业白油生产用加氢混料装置，其特征在于：所述混料箱（1）外部顶部的中间位置连接设置有输氢连接管（6），所述输氢连接管（6）的底部连接设置有排氢气盘（7），所排氢排氢气盘（7）设置于混料箱（1）内部的顶部位置。

3. 根据权利要求2所述的一种工业白油生产用加氢混料装置，其特征在于：所述混料箱（1）内部顶部的另一端连接设置有液态物料加料筒（8），所述液态物料加料筒（8）的外部连接设置有固筒环（9），所述液态物料加料筒（8）通过固筒环（9）固定于混料箱（1）内部的一侧位置。

4. 根据权利要求3所述的一种工业白油生产用加氢混料装置，其特征在于：所述混料箱（1）的内部连接设置有搅拌转杆（10），所述搅拌转杆（10）的两侧皆固定连接有刮壁板件（11）。

5. 根据权利要求1所述的一种工业白油生产用加氢混料装置，其特征在于：所述粉料进料区（2）内部的前后位置皆连接设置有若干辅助碾碎凸件（201），所述碾碎辊（4）的外部连接设置有若干主碾碎凸件（401），所述辅助碾碎凸件（201）与主碾碎凸件（401）设置为交错造型。

6. 根据权利要求1所述的一种工业白油生产用加氢混料装置，其特征在于：所述过滤网板（3）两端的底部固定连接有卡杆（301），所述过滤网板（3）一端的顶部固定连接有连接柄（302），所述过滤网板（3）两端的下方设置有支撑杆（14），所述支撑杆（14）的一端连接设置有固定件（1401），所述固定件（1401）与粉料进料区（2）两侧的内部固定连接。

7. 根据权利要求6所述的一种工业白油生产用加氢混料装置，其特征在于：所述搅拌转杆（10）的底部安装有旋转电机（12），所述旋转电机（12）设置于混料箱（1）外部的底部位置，所述旋转电机（12）的一侧设置有排料管（13）。