1. 一种集成式通讯机柜，其特征在于，包括柜体（1）、定位板（2）、除湿结构（4）、活动柜板（6）和柜门（7），所述定位板（2）皆设置在柜体（1）内部的两侧，定位板（2）与柜体（1）的内壁焊接，且所述定位板（2）的外壁上皆设置有等间距的定位槽（5），所述活动柜板（6）设置在定位板（2）之间的柜体（1）内部，且所述活动柜板（6）设置有多组，所述活动柜板（6）内部的拐角位置处皆设置有空腔（13），且所述空腔（13）的内部设置有插杆（14），插杆（14）的一端延伸至定位槽（5）的内部并与其卡接，并且所述插杆（14）顶端的一侧焊接有手柄（15），手柄（15）的顶端延伸至活动柜板（6）的上方，所述柜体（1）顶部和底部的两侧壁内皆设置有等间距的散热口（3），所述除湿结构（4）设置在散热口（3）位置处的柜体（1）内壁上，所述柜门（7）通过合页安装在柜体（1）一侧的外壁上。

2. 根据权利要求1的一种集成式通讯机柜，其特征在于：所述除湿结构（4）的内部依次设置有除湿罩（401）、开口槽（402）、卡座（403）、除湿海绵（404），所述散热口（3）位置处的柜体（1）内壁上固定有除湿罩（401），且所述除湿罩（401）一侧的外壁上设置有开口槽（402），除湿罩（401）通过开口槽（402）与散热口（3）连通。

3. 根据权利要求1的一种集成式通讯机柜，其特征在于：所述除湿罩（401）的顶部和底部皆固定有卡座（403），卡座（403）呈上下对称分布。

4. 根据权利要求1的一种集成式通讯机柜，其特征在于：所述除湿罩（401）的内部设置有除湿海绵（404），且所述除湿罩（401）的顶端和底端皆延伸至卡座（403）的内部。

5. 根据权利要求1的一种集成式通讯机柜，其特征在于：所述活动柜板（6）的内部皆镶嵌有等间距的通风窗（16），且所述通风窗（16）的内部皆设置有等间距的通风孔（17）。

6. 根据权利要求1的一种集成式通讯机柜，其特征在于：所述柜门（7）的内壁上焊接有支撑架（9），且所述支撑架（9）的内部设置有卡槽（10），并且所述卡槽（10）的内部卡接有照明灯（11）。

7. 根据权利要求1的一种集成式通讯机柜，其特征在于：所述支撑架（9）下方的柜门（7）内壁上安装有蓄电池（8），且所述蓄电池（8）通过电源线（12）与照明灯（11）连接。